3.5吋 多功能CCTV 測試機
HS-TM0350
	HS-TM0350


	[image: image1.jpg]





3.5吋高解析 LED 液晶螢幕，方便現場調整影像訊號
多種配掛方式 : 可調整式背帶 / 腕帶
內建高品質充電電池可連續使用5~6小時
多功能訊息螢幕顯示(交/直流電壓，電池殘量，斷路測試，影像系統，傳輸協定，標準訊號，音量大小)

PTZ測試控制
RS485控制攝影機OSD功能
交/直流電壓測量 (AC 20~250V, DC 0~45V)

訊號線開/斷路測試
內建音量可調喇叭
快速容易的韌體版本升級
低電壓警示
保險絲短路警告功能
規格
	產品型號
	HS-TM0350

	面板尺寸
	3.5''

	面板背光
	LED 

	畫面解析度
	320x240

	充電電壓(內建充電器)
	4.2V+- 10%, about 400mA

	電池
	2200mA, 鋰電池

	充電時間
	3 小時

	待機時間
	5~6 小時

	訊號輸入
	NTSC/PAL 自動偵測 1Vpp

	影像訊號強弱測量
	0~2Vpp (電壓的峰對峰值)

	影像輸出
	標準 2V color bar 影像輸出

	通信
	PELCO P/ PELCO D

	傳輸速率
	2400/4800/9600 bps

	交流電壓
	20~250 V

	直流電壓
	0~45 V

	聲音
	內建喇叭提供聲音輸出測試

	線路測試
	2組開路/斷路線路測試

	配件
	工作包,保護套,探針,電池,變壓器,影像連接線,Terminal Block

	韌體更新
	可透過ISP介面當場更新程式

	工作溫度
	0℃ to 45℃ (32℉ to 113℉)

	儲存溫度
	-20℃ to 45℃ (-4℉ to 113℉)

	尺寸
	163(寬) x 44.2(高) x 95.8(深)mm

	重量
	淨重/毛重 : 0.29kg / 1.07kg














