	IP 等級 (防水防塵) 定義


	

	IP 等級系統提供了一個以電器設備和包裝的防塵、防水和防碰撞程度來對產品進行分類的方法，這個系統得到了多數歐洲國家的認可，並在 IEC 529 ( BS EN 60529: 1992 ) 外包裝保護等級 ( IP code ) 中宣佈。

保護等級多以 IP 後跟隨兩個數字來表述，數字用來明確保護的等級。

第一個數字表明設備抗微塵的範圍，或者人們在密封環境中免受危害的程度。
第二個數字表明設備防水的程度。

數字

第一個數字 ---- 固體

第二個數字 ---- 液體

0

沒有保護

沒有保護

1

可抵禦超過 50 毫米的固體物質，例如，手部意外觸摸

可經受垂直落下來的水點

2

可抵禦直徑超過 12 毫米直徑、長度不超過80 毫米的固體物質，例如手指

可經受呈 15 °垂直角的水花的直接噴射

3

可抵禦超過 2.5 毫米的固體物質，如工具或金屬絲

可經受呈 60°垂直角的水花的直接噴射

4

可抵禦超過 1.0 毫米的固體物質，如細小金屬絲

可經受從任何方向射來的水花 -- 有限的進入是允許的

5

防塵，有限進入(無有害堆積物)

可經受來自所有方向的低壓水柱噴射 --- 允許有限進入

6

灰塵難以進入，完全防塵

可經受強力水柱噴射，允許有限的進入

7

不合用

允許短暫放入 15 厘米至 1 米深的水中，時間可長達 30 分鐘

8

不合用

可經受壓力下長期浸泡




