
修改不另行通知

[image: image15.wmf]
[image: image16.wmf]
[image: image17.jpg]FOO0* ole)
A cO-

- [[] |:| oooo

L hwon” —




◆ 用戶須知
本手冊是操作指導書，非產品保證書。本公司保留對此手冊的列印錯誤、軟體升級、產品改進以及與最新版本不一致等的修改和最終解釋權。有關變更恕不另行通知，將直接編入新版說明書。
◆ 安全與安全指導
使用前，請您詳閱使用手冊的操作及安全指導。
請您遵守所有指導內容。
請注意所有警告標語。
請用乾燥布料清潔本機和相關配件。
雷擊、暴風雨時或長期不使用期間，請拔除電源插頭。
本產品電源規格必須符合製造商指導標籤的規格，並請使用隨貨所附電源線提供電力。
◆ 安裝環境和條件
為了避免雷擊或者其他危險，請勿讓本機接觸雨水、濕氣或灰塵。
請將產品安置於通風良好處，並且請勿在機旁放置其他會產生熱能的物體。
請勿將本產品設定於容易遭受外力震動的區域。
請勿在超標的潮濕或高溫環境下使用本機。
◆ 注意

安裝時，請務必關閉所有相關設備電源。
1.產品介紹
1.1主要功能
· 即時監看功能
· 支援高畫質VGA輸出
· 支援雙向語音對講
· 支援3G手機上網監看(iPhone/ iPad/ Android/ Windows Mobile/ BlackBerry/ Symbian)
· 壓縮模式
採用最新H.264影像壓縮技術，具有更低的壓縮率和更好的畫質表現
· 儲存裝置
支援2個SATA硬碟（硬碟檔案系統為FAT32格式），可長時間大容量錄影
· 資料備份
透過 USB隨身碟 或 USB外接式 DVD燒錄機。每個備份檔案為128MB
· 支援調整錄影的影像解析度、張數和畫質
· 支援錄影CIF即時，部分頻道D1即時
· 支援多種錄影模式︰手動錄影、排程錄影、警報錄影和位移偵測錄影
· 支援硬碟循環錄影
· 支援單畫面和多畫面回放
· 支援鎖定和刪除錄影檔案
· 支援4/16路警報輸入和1路警報輸出
· 支援位移偵測
· 支援事件前錄影和事件後錄影
· 支援頻道連動錄影
· 支援PTZ功能
支援多種PTZ傳輸協定
可設定128個快速球預設點和8個自動巡航路徑
支援連動對應頻道的自動巡航和軌跡
· 支援權限控管設定 (1個管理者和15個使用者)
· 支援USB滑鼠控制
具備方便操作的人機介面可直接使用USB滑鼠進行控制
· 支援兩種回放檔案搜尋模式︰時間搜尋和事件搜尋
· 支援網路功能
支援多種連線模式：STATIC、DHCP、PPPoE
支援DDNS伺服器
支援事件發送電子郵件
可設定客戶端連接數量
可根據網路頻寬調節串流
· 支援事件日誌的記錄和搜尋
· 支援網路遠端控制
遠端錄影功能
遠端回放功能
PTZ控制
選單參數設定
IE監看管理
中控軟體管理
電子地圖管理
攝影機色彩調節
即時截圖
1.2前面板圖解 

4/16ch前面板圖解：
[image: image1.jpg]®1o )

=6

J
> o0 6ok LT

28 2898

[

IR





	項  目
	名  稱
	功  能

	1
	USB
	連接滑鼠或隨身碟

	2
	POWER電源指示
	電源指示燈

	3
	REC錄影/ FOCUS焦距
	手動錄影/焦距調整(PTZ)


	4
	Play回放/ IRIS光圈
	進入回放/光圈調整(PTZ)

	5
	REW回轉/ ZOOM縮放倍數
	回放模式下回轉播放/
放大縮小倍數調整(PTZ)

	6
	FF快轉/ P.T.Z.快速球
	回放模式下快轉播放/
進入PTZ模式

	7
	STOP停止/ ESC退出
	停止回放模式/
離開選單或退出當前狀態

	8
	數字鍵
	輸入數字或選擇攝影機

	9
	MENU目錄/ +增加鍵
	進入目錄選單/增加數值

	10
	SEARCH搜尋/ -減少鍵
	進入搜尋畫面/減少數值

	11
	10+
	輸入10以上的數字/

連按兩下為數字10

	12
	IR紅外線接收器
	遙控器接收器

	13
	確定鍵
	確認選擇

	14
	分割鍵/方向鍵
	切換分割/選擇項目


1.3後背板圖解
4ch後背板圖解
[image: image18.jpg]DIGITALVIDEQ RECORDER





	名稱
	描述

	VIDEO OUT/ 主螢幕輸出
	連接監視器

	SPOT OUT/ 副螢幕輸出
	連接監視器

	AUDIO OUT/ 聲音輸出
	聲音輸出

	P/Z
	連接高速球

	K/B
	連接控制鍵盤

	ALARM IN/ 警報輸入
	連接4個警報輸入

	VIDEO INPUT/ 攝影機輸入
	4個攝影機輸入

	VGA
	VGA 輸出，連接VGA監視器

	LAN
	網路界面

	USB
	連接滑鼠或隨身碟

	Com 和GND/接地
	Com點和接地

	AUDIO IN/ 聲音輸入
	4個聲音輸入 

	POWER INPUT/ 電源輸入
	DC12V


16ch後背板圖解
[image: image2.jpg]



	名稱
	描述

	VIDEO OUT/ 主螢幕輸出
	連接監視器

	SPOT OUT/ 副螢幕輸出
	連接監視器

	AUDIO OUT/ 聲音輸出
	聲音輸出

	P/Z
	連接高速球

	K/B
	連接控制鍵盤

	ALARM IN/ 警報輸入
	連接16個警報輸入

	VIDEO INPUT/ 攝影機輸入
	16個攝影機輸入

	VGA
	VGA 輸出，連接VGA監視器

	LAN
	網路界面

	USB
	連接滑鼠或隨身碟

	Com 和GND/接地
	Com點和接地

	AUDIO IN/ 聲音輸入
	4個聲音輸入

	POWER INPUT/ 電源輸入
	DC12V

	5V
	提供5V電源輸出


1.4 遙控器控制(選配)
◆ 本系列產品所配的遙控器使用4號(AAA)電池供電，其介面如下圖所示︰
[image: image19.jpg]Lo T — )

EEEE (G
=5 wE_Aw

|




[image: image3.png]



	序號
	英文名稱
	中文名稱
	功能

	1
	Power
	電源
	系統關機

	2
	INFO
	訊息
	查詢系統訊息、日誌、網路狀態

	3
	REC
	錄影
	手動錄影

	4
	Digital Button
	數字鍵
	輸入數字或選擇攝影機

	5
	Split Screen
	分割切換
	切換分割模式

	6
	SEARCH
	搜尋
	進入搜尋模式

	7
	MENU
	選單
	進入選單

	8
	ENTER
	確定鍵
	確定選擇或設定

	9
	Direction Button
	方向鍵
	移動選項或PTZ方向

	10
	+/-
	+/-
	增加或減少數值

	11
	Playback Control
	回放
	控制回放. 快進/快退/停止/單張播放

	12
	AUDIO
	聲音
	即時聲音輸出

	13
	SEQ
	跳台
	進入跳台模式

	14
	BACKUP
	備份
	進入備份模式

	15
	PTZ Control
	PTZ控制
	控制PTZ
縮放/焦距/光圈/速度


◆ 切換遙控器頻道號碼(ID)

將遙控器對準DVR按下 “數字8”,”數字8”,”頻道ID(數字0-65535)”,”Enter”即可。

＊頻道ID必須和DVR主機上的ID設定一致才會有動作。

＊例如：ＩＤ=1, 請將遙控器對準DVR後按下 ”8”,”8”,”1”,”Enetr”。
1.5 滑鼠控制
◆滑鼠的連接：透過前面或後背版的USB介面進行連接。
◆滑鼠使用：
1）即時顯示狀態下：
在任一頻道中，雙擊滑鼠左鍵將切換為全螢幕顯示，再次雙擊左鍵回到原分割畫面。
單擊滑鼠右鍵，彈跳式功能選單會出現。
2）設定狀態下：
單擊滑鼠左鍵進入設定畫面，單擊右鍵退出該設定項或者回到上個介面。
若要輸入字母或數字，請移動滑鼠到輸入框，然後單擊左鍵，虛擬鍵盤將會彈出，如下圖︰
[image: image4.png]2 [a[a[s[6[7 [a[a [0 [Backspace
a [w [e o e [ fu [ [o [ [T 20 X
a [s [d [ [a i [k [0 [ [ [Enter
shift. [z [x [c [v [b [n [m [, 1

Esc [z





3）備份功能：
單擊左鍵選擇項目，單擊右鍵回到上個介面。
4）PTZ控制中：單擊左鍵選擇控制按鈕，單擊右鍵回到上個介面。
2.硬碟安裝
請依照下列程序正確安裝硬碟機。
2.1 請打開DVR上蓋並找到鎖付硬碟的定位孔。

[image: image5.jpg]



2.2 將硬碟對準定位孔並放置妥當。

[image: image6.jpg]



2.3 從下方分別鎖付四顆硬碟螺絲。
[image: image20.jpg]



[image: image7.jpg]



2.4 分別接上SATA和電源排線。

[image: image8.jpg]



2.5 完成硬碟安裝。

[image: image9.jpg]



3.開機精靈
3.1使用語系和時間相關設定精靈
[image: image21.jpg]





設備名稱：DVR名稱設定。


語言：選擇適當的DVR語言。


日期格式：選擇適當的日期顯示格式。


時間格式：選擇24小時或12小時顯示格式。


時區：選擇適當的本地時區。(例：台灣 應設定為GMT+8:00)


＊注意：請務必要正確設定時區，以避免在遠端連線時出現時間誤差的現象。
系統日期：設定目前的年/月/日 時/分/秒。


修改完成後，請按下一步繼續。
3.2網路連線設定精靈
[image: image22.jpg]TR
| mmmR
CLILD

| (i52.168.001.001
| mmons ‘0. 0. 000,000
Hizons o00.000.000.000

E=5 T-5







HTTP 埠：IE網頁連線用。(預設值為 80)


伺服器埠：網路串流傳輸用。(預設值為 6036)


自動取得IP (DHCP)：若勾選此項就是讓DVR自動從IP分享器取得IP位址等相關資訊。
       ＊若勾選此項功能則不需設定以下所有欄位，所有的資訊皆會自動由IP分享器提供。


＊自動取得的網路參數可以在 主選單->查看訊息->網路狀態 頁面中查詢。


＊[若使用固定IP方式上網，請不要勾選自動取得IP並對應填入下列資訊(由ISP提供)]



IP Address：固定IP位址。


Subnet Mask：子網路遮罩。


閘道：目前網路環境所使用的網路閘道器。


慣用DNS：目前網路環境所使用的DNS。
其他DNS：備用的DNS。


＊若您為撥接上網型(PPPoE)的使用者，請直接按”下一步”略過此精靈設定，直接進入選單設定。


修改完成後，請按下一步繼續。
3.3錄影設定精靈



在此步驟可分別設定每一路攝影機的錄影張數和畫質，並可改變錄影解析度。
可分別調整的參數如下：
解析度：CIF或D1。
張數：1-30。(每一路攝影機在CIF解析度下最大為30，D1解析度下最大為7)
畫質：最高/較高/中等/低/較低/最低


若您要一次改變所有攝影機的參數，請勾選最下方”全部”並修改右方的解析度,張數和畫質。
修改完成後，請按下一步繼續。
3.4硬碟設定精靈



在此精靈可格式化硬碟請先指定硬碟並按右下方”格式化”按鈕來進行格式化。
完成格式化後，狀態會變成”正常”。(未格式化的硬碟狀態會顯示”未格式化”)
        ＊請在格式化前確認您的硬碟資料已經備份，格式化完成後，硬碟內資料會被完全清除。
格式化完成後，請按”完成”進入使用者登入畫面。
附件- USB/DVD設備

1. 建議USB品牌

	Brand
	Capacity

	A-DATA
	512MB, 1G, 2GB

	Transcend
	4GB

	Kingston
	2GB

	Toshiba
	2GB

	SanDisk
	4GB


2.  建議外接式DVD
	Brand
	Model

	Wyvo
	SAF-588S


建議硬碟廠牌

4CH
	廠牌 (Brand)
	容量(Quantity)
	型號 (Model)

	Western Digital
(WD)
	2T
	20EVDS, FW:63T3B0

	
	2T
	2001FASS, FW:00U0B0

	
	2T
	20EARS, FW:00S8B1

	
	1.5T
	15EARS, FW:00Z5B1

	
	1T
	10EURS, FW:630AB1

	
	1T
	10EVDS, FW:63U8B0

	
	500G
	5000AVJS, FW:63YJA0

	
	500G
	5000AVVS, FW:63M8B0

	
	500G
	5000AVDS, FW:63U7B0

	
	500G
	5000AAKS, FW:00V1A0

	
	500G
	5000BUDT, FW:63G8FY0

	
	160G
	1600AAJS, FW:00L7A0

	Seagate
	1T
	ST31000528AS, FW:CC38

	
	500G
	ST3500418AS, FW:CC38

	HITACHI
	500G
	HDP725050GLA360


16CH
	廠牌 (Brand)
	容量(Quantity)
	型號 (Model)

	Western Digital
(WD)
	2T
	2001FASS, FW:00U0B0

	
	1.5T
	15EARS, FW:00Z5B1

	
	1T
	10EURS, FW:630AB1

	
	1T
	10EVDS, FW:63U8B0

	
	500G
	5000AVJS, FW:63YJA0

	
	500G
	5000AVVS, FW:63M8B0

	
	500G
	5000AVDS, FW:63U7B0

	
	500G
	5000AAKS, FW:00V1A0

	
	160G
	1600AAJS, FW:00L7A0

	Seagate
	1T
	ST31000528AS, FW:CC38

	
	500G
	ST3500418AS, FW:CC38

	HITACHI
	160G
	HDS721616PLA380

	
	500G
	HDP725050GLA360


[image: image10.jpg]


[image: image11.wmf][image: image12.wmf][image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���  � EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





H.264 4 / 16 CH DVR





簡易操作手冊





�





將螺絲對準硬碟


螺絲孔位後鎖緊.





�







































































































































































































































































85-DH4101-A001G-A





�





�











�





�








- 14 -
- 13 -

_1107182224.unknown

_1107598979.unknown

