
H.264 網路硬碟錄影機使用手冊


硬碟錄影機使用手冊

[image: image113.jpg]



[image: image114.jpg]



目   錄

 
４第一章 產品介紹………………………………………………………………………………………………….................….........

1.1產品概述………………………………………………………………………………………….....................………...……５
1.2 產品主要功能……………………………………………………………………………………..................…..…………５
第二章H.264系列4/8/16CH DVR……………………………………………………………………………..............……….….７
2.1 開箱檢查………………………………………………………………………………………………....................………...７
2.2. 面板按鍵與指示燈介紹：…………………………………………………………………….……................……..８
2.3. 後控板示圖……………………………………………………………………………………………….…...............…..…９
2.4 遙控器…………………………………………………………………………………………......................………………..12
第三章 基本操作…………………………………………………............................................................................14
3.1 滑鼠操作（針對右手滑鼠模式）………………………………………………………........…………………..…14
3.2 開機…………………………………………………………………………………………….......................………………..16
3.3 退出系統……………………………………………………………………………………………….......................……..17
3.4 多畫面……………………………………………………………………………………......................………….………….18
3.5 預覽…………………………………………………………………………………………………….……...........................19
3.6  錄影控制………………………………………………………………………………………….....................……………19
3.7  回放和備份………………………………………………………....………………………………...............……………20
3.8  PTZ控制………………………………………………………………………………....……………..................…………21
3.9  警報控制…………………………………………………………………………………………….....................…………24
3.10  顯示器調整…………………………………………………………………………………….…............………...…..…25
第四章 系统目錄介绍……………………………………………………………………………………...............……..…………..27
4.1 錄影設定……………………………………………………………………………………………..................…..…………27
4.2  攝影機………………………………………………………………………………………………....................….……….30
4.3  網路設定……………………………………………………………………………………………....................……….…35
4.4  系统設置………………………………………………………………………………………………....................…….…40
4.5  系统管理………………………………………………………………………………………………....................…….…45
第五章 遠端網路控制與管理……………………………………………………………………………….............……………..50
5.1 遠端連線設定…………………………………………………………………………………………….....................…..50
5.1.1 網路安全级别設定……………………………………………………………………………..............……50
5.1.2 連接設定……………………………………………………………………………………..................….……53
5.1.3 控制件下载安装…………………………………………………………………………............….…………57
5.2 遠端連接……………………………………………………………………………………....................…………..………57
5.2.1 連接…………………………………………………………………………………………….....................……57
5.2.2多重伺服器登錄…………………………………………………………………………………............…….60
5.2.3 伺服器相關設定………………………………………………………………………………............………60
5.3　控制……………………………………………………………………………………………………….......................…..61
5.3.1　一般………………………………………………………………………………………………...................…62
5.3.2　影像………………………………………………………………………………………….........................…63
5.3.3　日誌…………………………………………………………………………………………...................………64
5.4　設定………………………………………………………………………………………………………......................……65
5.4.1　PC設定…………………………………………………………………………………......................………66
5.4.2 網路設定、普通設定、编碼設定、錄影設定、PTZ設定、警報設定、…..………67
5.4.3 自動窗口預覽………………………………………………………………………………........………....…..68
5.5　工具欄………………………………………………………………………………………………..........................……..69
5.5.1 即時預覽控制………………………………………………………………………………..............…………69
5.5.2 錄影回放…………………………………………………………………………………................……………70
5.6　其他操作………………………………………………………………………………………………...................……….72
5.6.1  PTZ及預置點控制…………………………………………………………………............……………….72
5.6.2  鏡頭控制……………………………………………………………………………………….................……72
5.6.3　窗口流覽模式………………………………………………………………………………..............………73
第六章　手機客户端的使用…………………………………………………………………………………..............……………74
第七章  常見問題解答…………………………………………………………………………………………..............…………..74
附件1  產品技術參數……………………………………………………………………………………..............…………77
附件2  警報輸入端口說明………………………………………………………………………………............…………79
附件3  警報輸出端口說明……………………………………………………………………………………............……80


注意事項

電源

本錄影機4路、8路與16路機型使用直流12伏電源，在使用前必須確認電源電壓。

如果長期不使用機器，最好完全關閉錄影機的電源，並將電源線插頭從電源插座拔離。

安全
本機為室內設備，為了防止短路或電擊危險，請勿將本機放在雨中或潮濕的環境中。

萬一任何固體或液體進入主機內，請立即關閉機器電源，並請有資格的技術人員檢查後方可再啟動。

本機屬於精密機器，機內幾乎沒有用戶自己能夠修理的部分。發生故障時必須請有資格的技術人員來檢修，或與經銷商聯繫。

安裝要求
*請在0℃-40℃的溫度下放置和使用本產品，請不要將本產品置於潮濕的環境下。
*請不要放置在陽光直射的地方或發熱設備附近。
*不要安裝在潮濕、有灰塵或煤煙的場所。
*硬碟錄影機應水平放置安裝。

*注意硬碟錄影機的外殼接地處理。

*初次安裝使用時,確定硬碟是否安裝。

*避免帶電打開主機和帶電更換硬碟。

*推薦使用7200轉/秒及以上高速硬碟。

*請選擇適當的安裝位置，以便使空氣能在機器周圍自由流通，以防止機器過熱。

*機器不可安裝在散熱器、通風道等熱源附近，或有直射陽光、過多塵埃、或會發生機械振動或衝擊的地方，請安裝在穩定的場所，注意防止本產品墜落。
說明
*產品請以實物為準，圖片僅供參考。
*產品即時更新，如有升級請洽經銷商。
*最新程式及補充說明文檔敬請與經銷商聯繫,產品說明中有疑問或爭議的，以經銷商最終解釋為準。
第一章 產品介紹
1.1產品概述
本系列數位硬碟錄影機是專為安防領域設計研發的多款高品質的數位監控產品，採用嵌入式處理器和嵌入式操作系統，應用高性能壓縮編碼和解碼晶片，引入IT領域最先進技術成果，如音頻編解碼，大量硬碟存儲，TCP/IP網路等技術，將代碼固化在FLASH中，使得系統運行更加穩定，圖像更為清晰，功能更加強大。

本系列數字硬碟錄影機既可以獨立使用，也可以連網組成一個強大的網路監控中心，並且已經廣泛用於國內外銀行、電信、電力、司法、交通、社區、工廠、倉庫資源、水利資源等領域和部門的安全防範。另外，也在家庭安保監控系統中發揮著重要作用。

本手冊主要以8路產品為例進行詳細說明，採用圖片均以該機為準，4路/16路產品操作以此參考。
1.2 產品主要功能
	即
時 
監 

視 
	具備模擬輸出介面和VGA介面，可通過監視器或顯示器轉換實現監視功能；

1/4/8/9/16多畫面監視；

即時顯示錄影碼流和每小時佔用空間；

通道畫面提示通道狀態如錄影、位移偵測、視頻遺失、視頻遮擋、警報觸發等；

本地可查看系統記錄；
	存
儲
功

能
	內置SATA介面,
硬碟檔包括覆蓋式記錄和非覆蓋式記錄；

存儲數據採用專用格式，無法篡改數據，保證數據安全；

	壓 

縮 

方 

式 
	錄影壓縮方式：H.264；

支援4/8/16路音頻信號，聲音與圖像保持穩定同步；
	備

份

功

能
	通過USB介面（如普通隨身碟及外掛硬碟 等）進行備份；

客戶端電腦可通過網路下載硬碟上的檔案進行備份；

	錄 

影 

回 

放 
功 

能 
	多工操作，每路實現獨立全即時錄影的同時可實現單路/四/八/十六路檔案回放、網路監視、回放查詢下載等；

多種錄影模式：手動、自動、排程、警報、位移偵測 錄影等，具備預錄功能；

網路可以回放主機硬碟記錄檔；

實現快速搜尋錄影檔及錄影類型分類搜尋；

多種回放模式：慢轉、快轉及定格播放；

回放錄影時可以顯示事件發生的準確時間。

支持8通道同步回放，可通過拖動進度條回放檔
	網

絡

操

作

功

能
	可通過網路進行遠端即時監視；

遠端控制；

錄影查詢及即時回放；

系統設定參數的修改以及系統的軟體升級；

遠端的警報處理以及系統記錄查看等功能；

採用嵌入式TCP/IP協議及嵌入式操作系統，可以直接通過Windows的IE流覽器使用；

管理模式：採用增強用戶管理，密碼方式確保合法用戶方可登錄，靈活便捷根據需要設定不同許可權的用戶；

	警
報
功
能
	4/8路警報輸入(警報產生類型可通過設定常開或常閉開關選擇),並具備視頻遺失警報、位移偵測警報、警報設備可以是煙感探測器、溫感探測器、紅外線探測器等；

具備1/2路繼電器開關量警報輸出，便捷實現警報聯動及現場的燈光控制；

警報輸入及警報輸出介面皆具有保護電路，確保主機不受損壞；
	通

訊

接

口
	具備專用介面，實現警報輸入和遠端控制；

具備一個標準乙太網介面，實現網路遠端訪問功能；

	P 

T
Z 

控 

制 
	支持通過RS485通訊的解碼器；

可擴展多種解碼協議，便於實現PTZ和球機控制功能；
	智
能
操
作
	友好的人機交互介面，完備的滑鼠操作功能；


第二章H.264系列4/8/16CH DVR

2.1 開箱檢查
當運輸公司將您所需的硬碟錄影機送到您手中時，首先請檢查它的外觀有無明顯的損壞。產品包裝上選用的保護材料能夠應對運輸過程中大多數的意外撞擊。

    然後請您打開機箱，檢查配件是否齊全。

    1.有關前面板及後面板
前面板上各種按鍵功能及後面板的各種介面在說明書中有詳細的說明； 

前面板貼膜上的型號是相當重要的資訊，請仔細與訂貨合同相核對；

後面板上所貼的標籤，對我們的售後服務的工作具有極重要的意義，請保護好，不要撕毀、丟棄，否則不保證提供保修服務。

    2.打開機殼後應該檢查
除了檢查是否有明顯的損傷痕跡外，請注意檢查前面板數據線、電源線、風扇電源和主板的連接是否鬆動。   

 3.硬碟安裝
初次安裝時首先檢查是否安裝了硬碟（SATA 硬碟），建議使用公司推薦型號的硬碟（7200 轉及以上高速硬碟）。  

[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]


[image: image117.jpg]



◆拆卸主機上蓋的固定螺絲           ◆拆卸機殼                  ◆安裝硬碟數據電源線

[image: image118.jpg]


                                                                       

◆將硬碟固定在底板              ◆合上上蓋                     ◆安裝上蓋的固定螺絲

2.2. 面板按鍵與指示燈介紹：
	鍵名
	功能介紹

	電源指示燈
	電源指示燈亮表示DVR已通電（包括關機狀態）

	錄影指示燈
	錄影開啟的顯示

	網路指示燈
	網路正常連接燈顯示

	POWER鍵
	電源開關，按住3秒關機

	選單鍵
	按選單鍵進入選單介面

	退出鍵
	退出當前介面

	數字鍵
	數字輸入，預覽狀態下，全畫面放大對應顯示畫面。

	功能輔助鍵
	輔助功能，相當於滑鼠右鍵，需要輸入的時候可以彈出輸入框

	PTZ控制鍵
	退到上一級目錄，進入PTZ控制介面

	錄影搜索鍵
	 回放介面中打開錄影搜尋日曆

	錄影鍵
	進入錄影狀態設定介面，可以選擇自動錄影，手動錄影，停止錄影

	慢轉 , ((/-
	慢速回放，1/2×、1/4×、1/8×、單張回放

	快轉 , +/((
	快速回放，2×、4×、8× 回放

	播放鍵
	搜尋狀態時啟動播放，播放/暫停

	停止鍵
	停止回放錄影

	轉換鍵
	可以進行小鍵盤的數字與英文切換

	方向鍵 , ▲.▼. (. (
	對當前啟動的控制件切換，可向上下左右移動跳躍

	確認鍵
	操作確認

	窗口切換鍵 , [image: image1.png]



	進行1/4/8/9畫面分割模式切換

	SHIFT功能鍵
	按下SHIFT鍵後，按鍵功能改為數字鍵功能


2.3. 後控板示圖
4路機型
[image: image2.png]



	GND[image: image3.png]



	地
	NET
	乙太網介面
	A-OUT
	音頻輸出RCA介面

	————
	————
	USB
	USB介面，可接隨身碟也可接USB滑鼠
	VIN-IN
	視頻輸入BNC介面

	————
	————
	MOUSE
	USB滑鼠介面，不可接其他USB設備
	AIN-IN
	音頻輸入RCA介面

	A B
	RS48介面
	VGA
	電腦顯示器DB15介面
	V-OUT
	視頻輸出BNC介面


8路機型
[image: image4.png]



	GND[image: image5.png]



	地
	NET
	乙太網介面
	A-OUT
	音頻輸出RCA介面

	C 0
	警報輸出
	USB
	USB介面，可接隨身碟也可接USB滑鼠
	VIN-IN
	視頻輸入BNC介面

	A
	警報輸入
	MOUSE
	USB滑鼠介面，不可接其他USB設備
	AIN-IN
	音頻輸入RCA介面

	+ - 
	RS485介面
	VGA
	電腦顯示器DB15介面
	V-OUT
	視頻輸出BNC介面


16路機型

[image: image6.png]



	GND[image: image7.png]



	地
	NET
	乙太網介面
	A-OUT
	音頻輸出RCA介面

	N1C0 N2C0
	警報輸出
	USB
	USB介面，可接隨身碟也可接USB滑鼠
	VIN-IN
	視頻輸入BNC介面

	ALARM 1,2,3,4
	警報輸入
	MOUSE
	USB滑鼠介面，不可接其他USB設備
	AIN-IN
	音頻輸入RCA介面

	A B
	RS48介面
	VGA
	電腦顯示器DB15介面
	V-OUT
	視頻輸出BNC介面


以上只是以4/8/16路全功能機型做參照，其他外觀機型介面說明與表格基本一樣。

2.4 遙控器
[image: image8.png]PIZ ALARM CLEAR DISPLAY

\__/




            [image: image9.jpg]OEEE0O ™ T

e (@) 85




使用遙控器可對DVR進行控制，遙控器按鍵分佈如下：

	序號
	英文名稱
	操作說明
	序號
	英文名稱
	操作說明

	1
	【Power】
	開機關機
	9
	【OK】
	確認操作
切換編輯區域（時間、日期、IP地址等）

預覽狀態下，單畫面/多畫面切換

進入列表框選擇狀態，確認列表選擇
選擇/取消複選框的複選狀態

	2
	【DEV】
	設備選擇
	
	
	

	3
	【MENU】
	進入主選單
	10
	【MODE】
	鏡頭控制模式選擇（聚焦，光圈，變焦）

	4
	【ESC】
	關閉虛擬鍵盤

關閉當前窗口

退出當前控制

返回到上一頁選單
退出列表框選擇狀態

預覽狀態下，進入/退出遠端控制
	11
	【PTZ】
	進入PTZ控制介面

	
	
	
	12
	【+/-】
	畫面翻頁切換、滾動條與編輯數值加減控制

	5
	【[image: image10.png]


】
	慢速回放，1/2×、1/4×、1/8×、單張播放
	13
	【ZOOM IN/OUT】
	鏡頭控制

	
	【[image: image11.png]


】
	快速回放，2×、4×、8×回放
	14
	【MUTE】
	靜音允許/禁止

	
	【[image: image12.png]


】
	停止播放
	15
	【0~9 10+】
	數字輸入

預覽狀態下，單畫面放大對應顯示畫面

	
	【[image: image13.png]


】
	搜尋狀態時啟動播放，播放/暫停
	16
	【SWITCH】
	切換虛擬鍵盤中英文字母大小寫以及符號輸入

	
	【[image: image14.png]


】
	全螢幕/多窗口回放模式切換
	17
	【FN】
	彈出控制件

	6
	【REC】
	錄影控制
	18
	【[image: image15.png]


】
	1/4/8/9預覽窗口模式切換

	7
	【SEARCH】
	回放介面中打開錄影搜尋日曆
	19
	【ALARM】
	警報控制

	8
	【DISPLAY】
	顯示控制畫面
	20
	【CLEAR】
	清除警報


第三章 基本操作

3.1 滑鼠操作（針對右手滑鼠模式）
	1
	左鍵單擊
	功能選單選項圖示，滑鼠左鍵單擊進入該選單。

	
	
	執行控制上指示的操作。

	
	
	改變複選框或位移偵測的狀態。

	
	
	點擊組合框時彈出下拉列表，點擊列表項進行選擇。

	
	
	PTZ控制模式時，點擊螢幕相應區域控制PTZ轉動方向。

	
	
	滑鼠左鍵點擊虛擬鍵盤上的符號即可完成輸入。小鍵盤，分為數字鍵盤和全字元鍵盤。

0~9輸入數字，“←”退格。“Shift”可以切換大小寫，*#切換數字和符號。


[image: image16.png]


 [image: image17.png].weL,Lngn

s dtagh k.l
Shmzxcvban
# L @ Esc







	2
	右鍵單擊
	即時畫面監視時，滑鼠點擊右鍵，彈出如下快捷選單：

[image: image18.png]w ERT
© SEAES
@SEH

P EEes
RS
© FlsEl

e

@ DA D
QPIzEH

O =R
® ERETA
121





可通過該選單切換預覽畫面的窗口模式，啟動錄影回放，進行PTZ控制，監聽現場聲音，設定錄影模式等操作。

	
	
	分割畫面回放模式下，點滑鼠右鍵，彈出下圖：
[image: image19.png]200
=1k
RRIB
18R E
AREs
EIWA
LB
B—H
G—H
BRI ISR




可在單畫面、四畫面、八畫面（8路回放），16畫面（16路回放）中切換視圖，進行播放控制，顯示或隱藏播放控制條。

	3
	左鍵雙擊
	雙擊視頻窗口全屏放大或恢復多畫面。

	
	
	左鍵雙擊 PTZ控制模式下，雙擊畫面中心區域放大或恢復多畫面。

	4
	滾輪
	具備數字顯示的滑動條數值增減調節。

	
	
	列表內容上下滾動，播放選擇錄影時放大縮小時間刻度。

	
	
	PTZ操作模式下鏡頭變倍控制。

	5
	滑鼠拖動
	按住左鍵向右下方拖動，選擇位移偵測的區域，按住右鍵向右下方拖動，取消已選擇的檢測區域。

	
	
	按住左鍵向拖動，選擇隱私遮擋的區域，按住右鍵向拖動，取消已選擇的隱私遮擋區域。

	
	
	按住左鍵拖動設定錄影排程，按住右鍵拖動，清除錄影排程。

	
	
	拖動錄影播放進度條前後移動，實現播放錄影位置調整。拖動滑動條前後移動，實現參數調整。


3.2 開機
◆若【POWER】指示燈滅，請按以下步驟進行操作：

第一步：若電源未插上，請插上電源，設備開始啟動；若設備未啟動，進入下一步；

第二步：打開設備的電源開關，設備開始啟動。

◆若【POWER】指示燈呈紅色，只要輕按【POWER】鍵，設備開始啟動。

開機後視頻輸出預設為多畫面輸出模式，若開機啟動時間在定時錄影設定時間內，系統將自動啟動定時錄影功能。
開機進入系統後，如圖3-1所示：

[image: image20.png]



圖3-1

圖：3-1系統介面功能選項

	按鈕
	說明
	按鈕
	說明

	[image: image21.png]



	選單選項
	[image: image22.jpg]



	PTZ設定

	[image: image23.jpg]



	參數設定
	[image: image24.jpg]



	警報設定

	[image: image25.png]



	顯示畫面設定
	[image: image26.jpg]



	視頻設定

	[image: image27.jpg]



	錄影控制
	[image: image28.jpg]




	退出系統

	[image: image29.jpg]



	錄影回放
	
	


如果開機前，系統未安裝硬碟，進入系統後，將提示：系統沒有檢測到任何硬碟連接！

3.3退出系統
安全關機方式：

 點擊“退出系統”，彈出如下畫面，選擇關機即可。（圖3-2）
[image: image30.png]-

B
()] Lo} L]
AERE BAs =HEE
e





圖3-2

非正常關機（應儘量避免）：

A．通過關閉電源開關

設備運行時，直接通過後面板上的電源開關切斷電源，應儘量避免（特別是正在錄影時）。
B．直接拔掉電源線

設備運行時，直接拔掉電源線，應儘量避免（特別是正在錄影時）。
提示：在有些環境下，電源供電不正常，會導致硬碟錄影機不能正常工作，嚴重時可能會損壞硬碟錄影機。在這樣的環境下，建議使用穩壓電源進行供電。
3.4  多畫面
[image: image31.png]



圖  3-3

1/4/8/9/16預覽畫面模式切換。

各種窗口模式下頁面的選擇，如圖3-3畫面模式下選擇某個四畫面圖像。

左、右箭頭在指定窗口模式的各個頁面之間切換。

3.5 預覽
設備正常登錄後，直接進入預覽畫面。

預覽畫面有當前的日期和時間，並顯示各通道的名稱和狀態，通道狀態圖示的含義如下：
	1 
	
[image: image32.png]



	通道正在錄影時，通道視頻畫面顯示此標誌
	2 
	
[image: image33.png]



	通道發生位移偵測時，通道視頻畫面顯示此標誌

	3
	
[image: image34.png]



	通道發生遮擋警報時，通道視頻畫面顯示此標誌
	4
	
[image: image35.png]



	通道打開現場聲音時，通道視頻畫面顯示此標誌


3.6  錄影控制
[image: image36.png]HeeH

~000®
"00®
«00®
-00®
®ooo

SL0

FHe
L3152





圖  3-4

【自動錄影】設定通道錄影由錄影設定裡設定的定時、位移偵測和警報的設定條件進行錄影，如圖3-4。

【手動錄影】優先順序別最高，不管目前各通道處於什麼狀態，執行手動按鈕之後，對應的通道全部都進行普通錄影。

【停止錄影】所有通道停止錄影。

全部表示選擇全部通道。 

3.7  回放和備份
[image: image37.png]o =X
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 2400

SWN =

| |
CROE R [ e E © 2011-02-26 00:00:00

O™ (]





圖  3-5

	按鈕
	說明
	按鈕
	說明

	[image: image38.jpg]


  [image: image39.jpg]



	同步/非同步播放
	[image: image40.jpg]



	音量大小調節

	[image: image41.jpg]



	逐張播放
	[image: image42.jpg]



	1/4/8/9/16畫面切換

	[image: image43.jpg]



	慢轉
	[image: image44.jpg]



	隱藏/顯示列表

	[image: image45.jpg]



	正常播放
	[image: image46.jpg]



	回放日期

	[image: image47.jpg]



	快轉
	[image: image48.jpg]



	播放/暫停/停止

	[image: image49.jpg]


  [image: image50.jpg]



	靜音/聲音開啟
	[image: image51.jpg]



	錄影備份


[image: image52.png]BHUOM» HmE O 2011-12-22 00:00-:00





圖3-6

說明：

1、回放控制條面板上顯示當前檔的播放速度、通道、時間、播放進度等資訊。 

2、在按精確時間對比回放的模式下，回放控制對所有通道都有效，按檔選擇回放時，對當前選擇通道有效。

3、按時間同步回放模式下，系統將自動跳過所有通道都沒有錄影的時間段。

4、通過滑鼠拖動進度條可進行定位。
5、使用滑鼠滾輪可以縮放時間刻度。

提示：播放時通過+、-鍵可以調節音量；需要移動到音量調節滾動條上。
3.8  PTZ控制
（1）常規（圖3-7） 

[image: image53.png]



圖  3-7

【變倍】鏡頭拉近拉遠，在當前畫面使用滑鼠滾輪也可以進行變倍控制。
【聚焦】細微調節焦距。 

【光圈】光圈大小調節。 

【速度】 通過滑條調節PTZ的運轉，主要用於控制方向操作，速率越大PTZ轉動速度越快。

【預置點】將攝影機調整好方向和角度，輸入相應的預置點號並點擊【設定】按鈕，就設定了該畫面的預置點號。
輸入預置點號並點擊【調用】按鈕，攝影機將自動轉到該預置點對應的位置。點擊【清除】按鈕，該預置點將被清除。

提示：PTZ控制窗口，按下FN鍵時，PTZ窗口最小化，此時可以使用方向鍵控制雲臺轉動，使用+、-鍵控制鏡頭焦距。再次按FN鍵脫離。
（2）設定（圖3-8）
[image: image54.png]



圖  3-8

【設定】點擊【開始軌跡】時表示對應的軌跡號，點擊【添加巡航點】、【刪除巡航點】、【清除巡航組】時表示對應的巡航線路。

【開始軌跡】開始軌跡記錄，記錄完畢時點【結束軌跡】，這樣就設定好了對應的軌跡線路。

【左邊界】開始限位掃描設定，記錄完畢時點【右邊界】，這樣就設定好了對應的限位掃描。

【添加巡航點】添加預置點到巡航線路中。

【刪除巡航點】從巡航線路中刪除預置點。

【清除巡航組】清除指定的巡航線路。

注：某些設備不一定完全支持所有功能，視具體PTZ設備而不同。
（3）控制（圖3-9）

[image: image55.png]



圖  3-9

【控制】點擊【點間巡航】時表示對應的巡航線路，點擊【軌跡巡視】時表示對應的軌跡號，點擊【開啟輔助】【關閉輔助】時表示對應的輔助設備號。
【點間巡航】點間巡航控制。

【軌跡巡視】軌跡巡視控制。

【PTZ複位】清除原先所有的設定，複位到最初始狀態。

【邊界掃描】PTZ左右邊界掃描控制。
【旋轉】水平方向360°連續旋轉。

注：某些設備不一定完全支持所有功能，視具體PTZ設備而不同。
3.9  警報控制
[image: image56.png]={REH

£ 40J@)
LIOJ®)
~®0
-@®00

=000

EERE
EIREA

=ikt





圖  3-10

【警報設定】選擇需要設定的通道,點擊確認後對應通道處於設定狀態。

【警報取消】不對警報輸入作出反應。
【警報輸出】打開對應的警報輸出。
【全部】可以選擇全部通道； 
3.10  顯示器調整 
（1）訊號（圖3-11）                                      

[image: image57.png]



圖  3-11

【視頻效果】可選項有：標準、柔和、銳利、自定義。對於標準、柔和、銳利視頻效果，調整時將應用到所有的設定此類效果的通道，自定義效果僅僅只改變當前通道。

【恢復默認】恢復默認的效果，對於自定義的視頻效果，複製標準效果的參數。

通過滑條上下滑動，分別可調亮度、對比度、飽和度、色調等

（2）顯示器（圖3-12）
[image: image58.png]



圖  3-12

【顯示設備】可選項有：VGA輸出、TV輸出等顯示輸出設備。

【恢復默認】恢復默認的顯示參數。

通過滑條上下滑動，分別可調亮度、對比度、飽和度、色調等。

（3）設定（圖3-13）
[image: image59.png]



圖  3-13

【顯示設備】可選項有：VGA輸出、TV輸出等顯示輸出設備，系統可以支援多個設備同時輸出。

【解析度】設定顯示設備的解析度。

【選單顯示】選擇顯示選單的設備。

第四章 系統目錄介紹   

4.1錄影設定
（1）錄影參數（圖4-1）
[image: image60.png]@ r

—
ST
———
T
s
|
ey
SEHE

ESl 01 v
wiset NI
AR
Wk EL3ES v
wEeE I
HEKE
B

i}
—mE e

%@
'L
o





圖  4-1
【畫面】選擇需要設定的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。
【編碼格式】CIF/HD1/D1（只對全功能機型）。
【編碼模式】包括固定碼率，動態碼率。
 【編碼品質】畫質越高越清晰。選擇範圍：最低、低、一般、高、最高。
【張數】可點擊左鍵進行手動輸入，1 ~25張/秒（PAL）或1~30張/秒（NTSC）連續可調。
【聲音】可根據要求選擇關閉、打開。

 【警報預錄影】可根據要求選擇關閉、打開。

（2）子碼流（圖4-2）

[image: image61.png]



圖  4-2
【畫面】選擇需要設定的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。

【編碼格式】CIF/HD1/D1（只對全功能機型）。
【編碼品質】畫質越高越清晰。選擇範圍：最低、低、一般、高、最高。    

【張數】可點擊左鍵進行選擇，可選項有：自動 、1FPS、2FPS、3FPS、4FPS、5FPS。

（3）畫面顯示（圖4-3）

[image: image62.png] @rew w

HESH sm  #mo D
TaR"  esh

CEE smswun
IR s





圖  4-3

【畫面】選擇需要配置的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。

【畫面名稱】可手動輸入更改名稱。
【畫面名稱顯示】可根據用戶要求進行選擇：不使用、左上角、左、左下角、上、中 、向下、右上角、右、右下角。
【時間顯示】可根據用戶要求進行選擇：不使用、左上角、左、左下角、上、中 、向下、右上角、右、右下角。

（4）錄影排程（圖4-4）

[image: image63.png])
a

E1 Com—

8 12 16 20 24

LR

L

Stegn @
@
a
[

[

UE:75%





圖  4-4

【畫面】選擇需要設定的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。
縱向表示一週的七天，橫向表示一天的24小時，滑鼠左鍵點擊小方格進行設定錄影時間，右鍵拖動進行清除已選錄影時間。

可根據用戶要求進行選擇：全時錄影（已選區域為綠色），位移錄影（已選區域為黃色）,警報錄影（已選區域為紅色）, 位移和警報錄影（已選區域為藍色）。

4.2  攝影機
（1）PTZ設定（圖4-5）
[image: image64.png]Pizifak
PIZiB st

LI {GREE
Btz

& 12

il

—mr—

T ey

Pelco_D1

200bps

) 8 [

=)

E)

4 4 4 <] <





圖  4-5

【畫面】選擇PTZ設定區域的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。
【串列傳輸速率】PTZ設備的串列傳輸速率。可選項有：1200、2400、4800、9600、19200、34800、57600、115200（單位bps）。
【PTZ地址】PTZ設備的地址，數字範圍0-255。
★注意：此處的地址務必與球機的地址相一致，否則無法控制球機。

【PTZ協議】 PTZ設備的通訊協議。可選項有：最常用的Pelco D / P 外 , 陸續將會導入其它品牌球機。
★注意：PTZ參數設定每個通道需要在設定完成後單獨進行保存。
（2）訊號設定（圖4-6）

[image: image65.png]@re T x

{4

a4

L]

&
&
‘ Z
=

gl

Bk R T S - |
=8
BREn @ TUUEET
akiEx

BT T

L EREE

=R

o

R _=E





圖  4-6

【訊號格式】提供PAL、NTSC兩種制式選擇，修改選項後必須重新啟動系統才能生效。
【畫面】選擇要設定區域的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。
【隱藏區域】點擊設定進入。白色區域為隱藏區域。（圖4-7）
【蜂鳴器警報】發生顯示畫面訊號遺失時選擇是否允許蜂鳴器發出警報。
【警報輸出】發生顯示畫面訊號遺失時即將聯動相對應所選顯示畫面進行警報輸出。
[image: image66.jpg]



圖 4-7

（3）位移偵測（圖4-8）

[image: image67.png]QT e Y v

PIZYE =B Emo
HOE I

[
T e T
EIEERER
| 1 R
gk SRNE
[ Jalalo]
=R
o





圖  4-8

【畫面】選擇需要設定位移偵測區域的顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。
【靈敏度】可設定為：最低、低、一般、高、最高。

【位移偵測區域】點擊設定進入。

綠色區域為位移檢測設定區，灰色區域為不設定。按住滑鼠左鍵向右下方拖動時設定檢測區域，按住滑鼠右鍵向右下方拖動時清除檢測區域。點保存並退出按鈕可以儲存設定，點放棄並退出按鈕放棄修改。（圖4-9）
【蜂鳴器警報】發生位移檢測時是否允許蜂鳴器發出警報。
【觸發錄影】發生位移檢測時即會聯動所選顯示畫面錄影。

【警報輸出】用戶對該顯示畫面的設定可以複製到其他的顯示畫面，實現相同位移檢測警報設定。
[image: image68.png]


  [image: image69.png]TN




圖 4-9

★注意：複製參數時，只複製當前檢測類型的參數設定，複製位移檢測參數時不包括位移檢測區域
4.3  網路設定
（1）基本設定（圖4-10）

[image: image70.png]PPPOE & 3G

DDNSZ&TE

T

'

L]

@rey

1P HE
FiIsES
FhnkhlE
DNS{3& 33
PO
HTTPE O
FHWO
nRimit
——

BkFAUPNP
g0 ]

—e—




圖  4-10

【自動取得IP】勾選後設備將自動分配獲得IP位置。

【啟用UPnp】可根據要求選擇。
【IP地址】網路地址可根據要求設定，按數字鍵或虛擬鍵盤更改IP地址參數值（IP地址設定只能在此項設定中完成）。
【子網路遮罩】伺服器的子網路遮罩碼。

【預設閘道】伺服器的預設閘道口。

【DNS伺服器】虛擬固定IP伺服器的地址。

【IP端口】虛擬鍵盤可輸入修改 ，預設端口為7777。

【HTTP端口】虛擬鍵盤可輸入修改，預設端口為80。如果改變，當使用IE流覽器進行監控時，需要在IP地址後添加新的端口號。如改為82，使用IP地址流覽時要從原來的http://192.168.1.110,更改為http://192.168.1.110：82。

【手機端口】虛擬鍵盤可輸入修改 ，預設端口為8888。

（2）PPPOE設定（圖4-11）
[image: image71.png]Qrey v

[®[EL2I5E)]
1P E
bzt
L35

B

?
0.0.0.0





圖4-11

輸入電信業者 提供的【PPPoE帳號】和【PPPoE密碼】，點【撥號】即可開始連接。連接成功後，【PPPoE IP】將自動顯示獲得動態IP地址。選擇【自動啟用PPPoE】時DVR開機將自動嘗試連接PPPoE。
提示：PPPoE撥號成功後，根據【PPPoE IP】上顯示的IP地址，用戶可以遠端訪問DVR硬碟資訊。區域網內通過網卡IP訪問。
（3）DDNS設定（圖4-12）

[image: image72.png]@@y ¥

g
| =
w
| @

i
W
*

i

1

DDNSBRT
DDNSELS
AF&
B





圖  4-12

【DDNS服務】可利用下拉式視窗選擇提供商網站。

【DDNS域名】可利用虛擬鍵盤輸入所需求的域名。

【用戶名】輸入提供商網站所申請的用戶名。

【密碼】輸入提供商網站所申請的密碼。

（4）電子郵件（圖4-13）

[image: image73.png]o
wmEH
o
PPPOE & 3G

(]
DDNSFETE

SRR

@2 ®F 2

BB
sxie (N
i
SMIPRIES
swein  CCCHE
Eoeg - M hhhh2izn |
EIERTE
T

TEEr 2 TmEET




圖  4-13

【SSL安全登錄】發送郵件時使用安全的網路連接。

【郵件測試】發送一份測試郵件到收件人郵箱。

【接收郵箱】收件人的郵件地址。用戶可以輸入兩個不同的郵件地址。

【發送郵箱】發件人郵件地址（如郵件地址abc@hotmail.com）。

【SMTP伺服器】發送郵件的郵件伺服器(如郵件伺服器smtp.live.com)。

【電子信箱帳號】發件人郵件地址對應的帳號。

【電子信箱密碼】發件人郵件地址對應的密碼。

根據要求可勾選【物理警報】，【視頻遺失】時發送郵件。兩個可以同時選擇。

注意：你的發件人郵件必須支持smtp。
（5）連線控制（圖4-14）

[image: image74.png]WERH

o
PPPOE & 3G

DDNSFETE

T

e
@2 ®F 2
LU R FeEA ~
[Bix[ ®wp | fwe |

zyP 0.0.0-0
kR 0.0.0.0




圖  4-14

【列表規則】根據要求可以選擇：不使用、允許、拒絕。

【起始IP】顯示IP地址開始段。

【結束IP】顯示IP地址結束段。

【增加】根據需要進行增加。

【刪除】根據需要進行刪除。

4.4  系統設定
（1）時間編碼（圖4-15）

[image: image75.png]= #l <
@ il
- S [
%,.
8
K

fid:3-4:4

ARER

"
2
i

wipEE

i®
|
e
(L
™

247

33




圖  4-15

【遙控地址】用於一個遙控遙器控制多個DVR ,只有在遙控器上的地址與DVR編號相同才能進行遙控操作。

【設備名稱】根據需求選擇可以更改DVR名稱，便於管理

【日期模式】選擇日期顯示的格式 ,包括 年月日 、月日年 、日月年 三種格式。
【時間模式】選擇時間顯示的模式 ,包括24小時制和12小時制。
【系統日期】當前的系統日期。

【系統時間】當前的系統時間。

【夏令時】根據要求選擇。

【網路校時】可以利用網路校對DVR時間。

【修改時間】確認修改系統時間。

（2）硬碟管理（圖4-16）

[image: image76.png]e
ereTy
T BRI

sk O 25

T
She | SR
E—— BRI
Wi ERETTT

TEEnr 2 T=EET




圖  4-16

【硬碟錄滿時】當硬碟錄滿時系統如何處理，“自動覆蓋”表示系統將覆蓋最早的錄影檔繼續循環錄影，“停止錄影”表示當前硬碟錄影資料錄滿時 , 將會停止錄影。 

【壓縮時間】表示儲存製作錄影檔的時間間隔，設定範圍5-120分鐘。
【錄影速率】表示當前的總數據率。
【錄影時間】表示系統安裝的存儲設備按照當前速率可以存儲錄影的時間。
顯示當前硬碟的屬性：類型、硬碟總容量、可用容量。點擊【格式化】，所有存儲檔將全部刪除。

 提示：格式化硬碟前請停止系統當前所有的錄影。
（3）用戶管理（圖4-17）

[image: image77.png]er ey

Wiy R AbeH -
S
id:3-3:4 mi
efault

user





圖  4-17

【用戶名】字元長度最多為8個位元組。可以是字母、數字或其他符號。用戶數量最多8個，用戶名不能重複。

【系統權限】根據需求勾選需要的功能設定。

【增加用戶】輸入需要增加的用戶，並輸入該帳號的密碼及確認密碼。按儲存按鈕進行增加用戶。

【刪除用戶】選擇需要刪除的用戶，並點擊“是”按鈕進行刪除用戶。
【修改用戶】選擇需要修改的用戶，並在用戶許可權欄下勾選所需要的功能。按儲存按鈕進行修改用戶。

【修改密碼】選擇需要修改的帳號，輸入當前用戶密碼，並輸入該帳號新的密碼及確認密碼。按儲存按鈕進行密碼修改。密碼可設定為0~8位。
（4）警報設定（圖4-18）

[image: image78.png]i
b |
&
a
§

&
)
#
5

B
m|

14

o
i

A
RANER
ARER
PIZERE) T
R
WRHR
1]
Eikkat
1]
—r —





圖  4-18

【警報輸入】選擇相對應的警報顯示畫面，“全部”表示設定所有顯示畫面。
【輸入類型】警報輸入常開/常閉類型選擇（電壓輸出方式）。
【清除延時】停止當前的警報錄影和警報輸出 ，可再次觸發警報。
【PTZ聯動】發生警報時即將聯動PTZ控制。
【觸發錄影】發生警報時即將觸發所選顯示畫面進行錄影。

【警報輸出】發生警報時即將聯動相對應的警報輸出。
（5）輸出管理（圖4-19）

[image: image79.png]Qe ey

2 &
i
vy

-
i

Ij
'

0 4 8 12 16 20 24
(L= ]

gz NN
swwe [





圖  4-19

【蜂鳴器輸出】在所選時間段裏有警報輸入時即會啟動蜂鳴器輸出。

【郵件發送】在所選時間段裏有警報輸入時即會發送相關的資訊，如警報事件，截取的畫面，設備名稱，設備ID等發送到用戶指定的郵件。

【警報輸出】在所選時間段裏有警報輸入時即會啟動警報輸出。

4.5  系統管理
（1）系統升級（圖4-20）

[image: image80.png]@2 e T (¥

BEMRE 01743

Lov 2 3011

=221 8829

HiOMm 2011-12-15
TR





圖  4-20

顯示該系統硬體版本、軟體版本、發佈日期。點擊【軟體升級】，系統開始自動檢測並升級檔。

注：設備目前支援升級方式： USB方式、IE方式、客戶端軟體。

USB方式：升級前確保USB設備連接正常，同時升級程式已經複製於USB設備的根目錄中。按照介面提示進行升級操作即可。

升級成功後，畫面會出現重新啟動DVR的操作提示。設備重新啟動後，系統即會倒入新的軟體。

（2）日誌查詢（圖4-21）

[image: image81.png]Rtk

@7 e g[8

smEM 2011 - 12 - 22

SEEnd

(&5 [ #fF [ BE [ & |
4 » PEE




圖  4-21

【查詢日期】可根據日期進行搜索。

【日誌類型】可選項有：全部、操作日誌、設定日誌、警報日誌、錯誤日誌。

設定要查詢的日期和類型後，按【開始查詢】按鈕，系統會將符合條件的日誌顯示在列表中。

注：按左、右箭頭可以前後翻頁。
（3）恢復預設值（圖4-22）

[image: image82.png]@2 e T (¥

i

u&I
o
L

il
&
i)

b
:
(i)

IL

(@ES:

| HRRE | IkRRE

| EEER tre i

| PTZEE | E=RRE
T





圖  4-22

恢復默認可根據需求所選擇進行恢復。系統恢復到出廠時的預設配置狀態，可根據選單上的選項選擇恢復對應的設定。

 提示：選單顏色、語言、時間日期格式、視頻制式，IP地址，用戶帳號等不會被恢復。
（4）異常處理（圖4-23）

[image: image83.png]



圖  4-23

【異常類型】選擇異常的情況：硬碟滿、硬碟錯誤、網路斷開。
【蜂鳴器持續】當出現異常情況時，選擇是否允許蜂鳴器提示。
第五章 遠端網路控制與管理
5.1 遠端連線設定
5.1.1 網路安全級別設定
連線安裝前，請設定網路安全級別，具體操作如下：

（1）打開IE流覽器，選擇“工具” 選單的“網際網路”。

（2）在出現的對話框中選擇“安全性”標籤。（圖5-1）

[image: image84.jpg]& | =2t BRilns [Eg (X [ER |

EOEREREFTELERENER -

@ & / O

IR SRS RAINVENS

LSl

EEE S ER N R -
;‘??1‘% ERRHERPAFIRIESER

HEROEREERO)
HERAFIER: P
i
- BAERASESE

2 - TEBEET ZSHINEZART
- N T BCRFERT ActveX FZRIH

R SREES (FEEHEE) Internet Explorer)(P)





圖 5-1

（3）點擊“自定等級”，進入安全設定。（圖5-2）

[image: image85.jpg]@ z2ugT - BRERES M0 0 4 -

BE

o] Tiﬁ%&%ﬁ'\] ActiveX #ZHIH -~
B (FZEe)

T (EEE)

SREEH] ActiveX HEEIE

K&‘T‘ﬁ?\n’dﬁ%ﬁﬁﬁ B ActiveX HEEE

Eiﬁﬁ%HE‘i

oSSR ActiveX HEEIE 4
< [ »

*E B8 Internet Explorer 43

BREITHRE
EZAR): (bE ERE) = ERE).





圖 5-2

設定ActiveX控制項和插件
· ActiveX下載自動提示

· 允許為可安全執行的ActiveX控制項執行

· 允許ActiveX控制項進行初始化和運行

· 下載未簽署的ActiveX

· 下載已簽名的ActiveX控制項
· 運行ActiveX控制項和插件

將以上類目“啟用”，這非常重要。

 提示：安裝前，請關閉防火牆和掃毒軟體。

5.1.2 連接設定
DVR的遠端連線需要通過網路進行，區域網連接時，客戶端電腦的IP地址必須和DVR處於同一網段，在外網連接時，可以通過IP地址或動態功能變數名稱進行連線，此時只需要保證雙方都可以連線區網就可以了。下面主要介紹區域網的連接設定方法。

第一步：選取“控制台”，在彈出的選單中，點擊“網路共用中心”，打開“區域連接”。

第二步：雙擊打開“區域連線”。（圖5-3）

[image: image86.jpg]0 EmEs

s
P4 SR

IPv6 R
s
SRR
s

s

foae e

LED)

[ -
4
|

24,735,660

041743
1000 Mbps

ELel]





圖 5-3

第三步：點擊“內容”。（圖5-4）

[image: image87.jpg]§ smEsns =2

AR
e

< Aheros ARBIZI/ARGI13ARS1 14 PCLE Ethernet Cont

ESES{EF FFPEE 0)

B Client for Mierosaft Netvorks

JEQos s mpHES

JS}File and Printes Sharing for Microsoft Netvorks
PSRBT 6 7 (TCRIEVG)

& Link-Layer Topology Dissovery Mapper 1O Driver
<& Link-Layer Topology Discovery Responder

C==Ew. [ mezz0 | [ #ER. )
ik

s (o
SRR BT - 1001 A





圖 5-4

第四步：選擇“網際網路通訊協議（TCP/IP）”。（圖5-5）

[image: image88.jpg]EEEBEREES 4 7 (1CP/Pv) - 98 (2 o

MBOAE S EE » TSRS P RE - T
Al R RAE R R [P 3% -

SRS P (240)
© R TR IP (T4,

IPATAED), 152 163 1 159
FRERIEZ Q) 25525 25 0

R D) 192,166, 1 . 1

3RS DNS (ARSBIALE)
© (T DNS (RSB E)
187 DIS {ARSB ) W %6 134133

Bt DS {AREB A W% 128 85





圖 5-5

第五步：查看PC上的IP地址、子網路遮罩、預設閘道。（圖5-5中各參數視具體用戶使用情況而不同）
第六步：設定DVR的對應IP地址、子網路遮罩、預設閘道。其中DVR的子網路遮罩、預設閘道與PC相同，IP地址必須保證處於同一網段，但不能與已經使用的IP地址相同，否則將造成IP地址衝突。以上圖為例，IP地址應為：192.168.1.X，其中X不能為159或1（包括其他正在使用的IP地址），且不能超過255，子網路遮罩為255.255.255.0，預設閘道為192.168.1.1。
5.1.3安裝控制件下载安装
完成上述設定後，打開IE流覽器，輸入http://192.168.1.X（192.168.1.X為DVR網路設定中設定的IP地址）並確認，如果更改過DVR網路設定的http端口，還必須添上冒號+端口號（假設現在的端口號為P），如http://192.168.1.X:P才能正確連線，之後請選擇“安裝ActiveX控制件”，網路自動下載並安裝控制件。



如果DVR的控制件有新版本可用，IE流覽器將自動提示是否更新。更新控制件時請確保客戶端控制件未處於使用狀態，否則更新會失敗。
5.2 遠端連接
5.2.1 連接

下載控制件或者安裝客戶端完成後，控制件執行後自動彈出登錄面板。（圖5-7）

[image: image89.png]W ERThE AR SRS, BENRBEHEE
© $EIPHbAL @ TR R

iz

AFa adnin
= —
o REES

o & xRS o BTANAHEE
| Bl

AERRIlE





圖 5-7

【登錄模式】　提供兩種登錄方式

按IP地址登錄：輸入IP地址，輸入地址必須與DVR網路設定的IP地址一致；

按功能變數名稱登錄：輸入主機網路設定中設定的DDNS功能變數名稱或通過路由器對應的功能變數名稱，“驗證功能變數名稱”可以確認該功能變數名稱是否有效；

【端口號】　輸入端口號必須與網路設定的端口號一致；

【用戶名/密碼】 預設用戶名為admin；預設密碼666666
【當登錄伺服器自動預覽所有通道】 成功登錄伺服器後，自動開啟所有顯示畫面（使用外網連接時，儘量不要啟用）；
【英特網】低寬頻的時候選擇此選項；

【從窗口X開始預覽】 從控制件的窗口開始顯示預覽圖像；

【當成功登錄或登出伺服器後，自動退出對話框】 成功登錄伺服器後，自動關閉登錄窗口；

 刪除  選擇對應的主機，可將其刪除；

【主機別名】 自行設定主機別名，點擊保存，以便用戶進行管理；

輸入相應參數後，選擇登錄。

如登錄失敗，則彈出如圖提示，請檢查IP地址、端口號、用戶名、密碼。（圖5-8）


[image: image90.png]



圖 5-8

登錄成功後，顯示如下（圖5-9）

[image: image91.png]


圖 5-9

5.2.2　多重伺服器登錄

選擇螢幕右側按鈕“登錄”，可以同時登錄其他伺服器。
5.2.3 伺服器相關設定

在預覽窗口點擊右鍵，彈出顯示關聯選單。（圖5-10）

[image: image92.png]REER

BRIESE
LI
BT (B
BRIE





圖 5-10

【介面全屏】 將整個控制介面放大為全螢幕顯示。

【視頻全屏】 隱藏控制條，將視頻顯示窗口放大為全螢幕顯示。

【開啟音頻】 打開對應預覽顯示畫面的聲音監聽。

【停止預覽】 停止當前顯示畫面預覽。

【切換到子碼流（低帶寬）】可以切換到低寬頻（英特網）

【開啟錄影】 保存即時預覽到PC端。

【快速播放】 播放狀態下，加快播放速度。

【慢速播放】 播放狀態下，降低播放速度。

【截圖】 截取當前窗口的視頻圖像儲存到PC端。
【回放】 回放錄影檔，包括主機回放和遠端回放。可以對回放的檔案進行下載，下載後檔案是可以為LVR或AVI
【通道名稱】 設定DVR對應通道的名稱，預覽和錄影疊加的通道名稱也將改變。

5.3　控制
點擊螢幕右側遠端控制選單“控制”，出現伺服器選擇對話框。（圖5-11）

[image: image93.jpg]R IR





圖 5-11

選擇需要控制的伺服器，進入狀態控制。

5.3.1　一般

 重啟伺服器   控制重啟主機。

 關閉伺服器   控制關閉主機。

 遠程升級     使用網路方式將DVR更新程式 ，升級檔必須已經準備好。
[image: image94.png]AREE

EHfRE

EAPAfIAREE
EEAE





圖 5-12

5.3.2　影像
遠端調節影像的亮度、色度、對比度、飽和度參數，以達到最佳視頻效果。（圖5-13）

[image: image95.png]IR

HtuE

A





圖 5-13

5.3.3　日誌

     用戶可以遠端查看DVR的日誌。（圖5-14）

[image: image96.png]2011-12-26 » || 0:00:00
2011-12-26 v [|23:59: S

HR{E

L





圖 5-14

【開始時間】/【結束時間】 選擇相應時間段

【日誌類型】 可選擇所有日誌、系統日誌、配置日誌、數據日誌、警報日誌

5.4　設定
 提示：選擇【保存】，將對當前設定進行儲存。選擇【保存所有】，將對所有設定進行儲存。

點擊右側“設定”，進入設定面板。（圖 5-15）

[image: image97.png]RE

[ ik b il =i T WLEE I
5 554 THOE | emoE | ThumE | bwaE | S=aE
EERE

A
TEER
) T
#BYRE
Ei
HAREEM
BEVEIEL

ESECTE i
FEuE | wond |

A

4348 (57120 )
BEARHEDEE

HE
Ei
HAREEM

THEE
B
BAREZM
R
TR Wi (17255 )

RSB EER R LR R RTIASET

R

RTEFHTH | ‘

-
Ee





圖 5-15

5.4.1　PC設定
【普通設定】 介面語言：中文、英文

             版本號：顯示當前DVR的版本；

             介面背景：顯示客戶端每個顯示畫面的當前背景圖片路徑；

             視頻窗口顏色：顯示客戶端每個顯示畫面的當前的背景顏色：

             [image: image98.png]


背景可縮放：每個客戶端顯示畫面的背景圖片可以縮放。

【錄影設定】 目錄：選擇PC錄影存儲位置

磁片保留空間：錄影不會使用這部分空間

自動分割週期：設定範圍5-120分鐘

[image: image99.jpg]


 當磁片滿時自動覆蓋：可複選

【圖片設定】 目錄：選擇PC圖片存儲位置

磁片保留空間：圖片存儲不會使用這部分空間

【下載設定】 目錄：選擇下載檔的存儲位置

磁片保留空間：下載檔不會使用這部分空間

【通道切換】 切換時間：畫面切換的時間，默認為5S；

           [image: image100.png]v



警報發生時單畫面切換顯示：發生警報時單個畫面切換；

             [image: image101.png]v



動檢發生時單畫面切換顯示：發生動檢時單個畫面切換。

5.4.2 網路設定、普通設定、編碼設定、錄影設定、PTZ設定、警報設定、位移偵測、視頻遺失
請參考“第四章 系統選單”的有關內容。
5.4.3 自動窗口預覽

[image: image102.png]



圖 5-16

【窗口】當前的序列號
【主機】可以選擇ip地址對應的伺服器
【通道】可以選擇該伺服器的顯示畫面
【允許自動登錄並預覽】選擇此選項的話，儲存後會自動預覽
5.5　工具欄
[image: image103.png]BB | | W
LI

& 517.





圖 5-17

5.5.1 即時預覽控制

成功登錄伺服器後，用戶可以即時遠端預覽DVR上的圖像。選擇一個未使用的窗口並點“開啟預覽”按鈕，系統將彈出顯示畫面連接選擇框。加亮的顯示畫面表示當前已經處於預覽狀態。點“確定”按鈕可以儲存即時預覽的視頻到本機指定的錄影目錄。

[image: image104.png]R —(EEE





圖 5-18

5.5.2 錄影回放

用戶可以回放PC錄影檔，也可以遠端回放DVR上的檔案。點“關閉”退出檔播放。

[image: image105.png]=)

B

BAtRERA

2011-12-26 |

il

2011-12-26 |





圖 5-19

5.6　其他操作
5.6.1　PTZ及預置點控制

[image: image106.png]



圖 5-20

方向按鈕分別控制PTZ向上、向下、向左、向右轉動。點擊中間按扭進行預置點設定和調用。

5.6.2　鏡頭控制

[image: image107.png]S ER-
- .=





圖 5-21

【+焦距-】 鏡頭拉近拉遠。

【+輔助-】 輔助開關。

【+圖像-】 細微調節焦距。

【+光圈-】 光圈大小調節。

5.6.3　窗口流覽模式

[image: image108.png]



圖 5-22

提供9種窗口模式切換：單畫面、4畫面、6畫面、8畫面、9畫面、16畫面、25畫面、36畫面、64畫面

第六章　手機客戶端的使用

目前支持手機平臺有塞班（Symbian S60），蘋果iPhone，Windows Mobile，Andriod。

詳細說明書請看《手機播放器說明書》。

第七章 常見問題解答

◎接上電源後，主機沒有啟動運行

·檢查主機背後電源開關是否打開。

·檢查是否進行了正確的開機操作。

·電源功率是否足夠。

◎一直停留在開機Logo畫面

·硬碟是否壞軌。
·系統引導不正常。

◎出現啟動很緩慢現象

·硬碟壞軌會造成DVR主機對硬碟反復檢測，造成啟動緩慢。

◎主機反復重新啟動

·請檢查主機電源。如果外掛多重硬碟以後，有可能會因為功率不足引起主機反復重新啟動。

·請將網線拔掉，然後看機器運行是否正常，存在嚴重故障的網路也可能引起主機的反復重新啟動。

◎正常使用機器過程中回放或者查看錄影資訊出現死機

·檢查硬碟是否故障 ，對有問題的硬碟及時進行更換。

·環境溫度是否偏高。

·主機周圍和外接視頻設備是否有強電設備，強電衝擊視頻線纜，使主機不能正常工作，導致系統死機。

◎升級操作失敗

·USB相容性錯誤 ，導致主機無法識別。建議多試幾個USB ，或使用知名品牌USB。

·USB口接觸不好。

·升級過程中，電壓波動厲害。
◎在監視器或者電視機上，圖像顯示黑白

·檢查視頻輸入、DVR主機、監視器或者電視機的制式是否完全一致。如果沒有完全一致，請將監視器或者電視機制式選擇置於自動識別狀態。

◎監視器或者電腦顯示器上無任何顯示
·監視器電源是否打開，監視器亮度是否處於最低狀態。

·視頻線是否正確連接，檢查線路是否存在故障。

◎圖像水波紋明顯，出現干擾狀態
·視頻接線是否存在短路或者斷路，或者是空焊以及連接不好的情況。

·視頻電纜線受到強電干擾，視頻電纜線不可以和強電線路一並走線，同時請選用品質過關的遮罩線纜。

·在整個系統中，只能採用DVR主機單點接地，不能使用多點接地，否則會引起共模干擾，請將DVR主機通過機身後側的接地螺絲接入大地。

·檢查攝影機或者監視器以及線路是否存在老化問題。

◎即時圖像以及錄影數據都存在顏色失真問題 

·是否在主機選單中將輸入輸出視頻參數沒調好？
·確認連線有無故障。

◎使用電腦顯示器的時候圖像扭曲變形，花屏，偏色

·確認VGA連線與DVR主機是否良好。

·DVR主機工作環境溫度偏高，或散熱不好，造成VGA顯示晶片工作異常，或者相關電路參數不正常。

◎主機端回放錄影的時候有馬賽克出現

·錄影參數的錄影品質選擇過低也會導致錄影品質整體下降，有時候也會出現馬賽克。

·硬碟壞軌區等也會導致回放錄影的時候有馬賽克產生。

◎客戶端控制件無法自動更新
·連線伺服器的IP地址是否正確。

·流覽器設定是否正確。

·如果客戶端控制件窗口已經打開，請先關閉。

·由於流覽器ActiveX控制件支持相容性原因，請使用MicrosoftInternet Explorer流覽器連接伺服器。

附件1 產品技術參數

	
	4路
	8路
	16路

	壓縮標準
	H.264 baseline profile@L3.1

	視頻輸入
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）
	BNC（1.0Vp-p/75Ω）

	視頻輸出
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA 
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA
	1TV BNC（1.0Vp-p/75Ω）/ 1VGA

	制式
	PAL(704×576)， NTSC(720×480)
	PAL(704×576)， NTSC(720×480)
	PAL(704×576)， NTSC(720×480)

	解析度
	1024x768/800x600
	1024x768/800x600
	1280*1024 1024x768

	錄影編碼
	D1/HD1/CIF
	D1/HD1/CIF
	D1/HD1/CIF

	錄影回放
	4路
	8路
	8路/16路

	幀率
	PAL:1~25fps；NTSC:1~30fps
	PAL:1~25fps；NTSC:1~30fps
	PAL:1~25fps； NTSC:1~30fps

	音頻輸入
	RCA×4
	RCA×4或RCA×8
	RCA×4或RCA×16

	音頻輸出
	RCA×1
	RCA×1
	RCA×1

	音頻編解碼
	ADPCM
	ADPCM
	ADPCM

	音頻壓縮碼率
	32Kbps
	32Kbps
	32Kbps

	警報輸入
	4E
	1E或4E
	4E或16E

	警報輸出
	1CH
	1CH或2CH
	1CH或4CH

	錄影模式
	手動錄影，移動偵測錄影和外部警報錄影
	手動錄影，移動偵測錄影和外部警報錄影
	手動錄影，移動偵測錄影和外部警報錄影

	多工
	多工(錄影，回放，網傳等)
	多工(錄影，回放，網傳等)
	多工(錄影，回放，網傳等)

	高清介面
	不支持
	不支持
	D1機型支持HDMI: 1080P(1920*1080)

	網路介面
	RJ45(10M/100M自適應)
	RJ45(10M/100M自適應)
	RJ45(10M/100M/1G自適應)

	手機平臺
	支持Naway.CAB；symbian v3；symbian v5；Naway-Android；iphone，Blackberry等手機操作系統

	雲臺控制
	支持，可設定預置點。可滑鼠拖動和縮放畫面
	支持，可設定預置點。可滑鼠拖動和縮放畫面
	支持，可設定預置點。可滑鼠拖動和縮放畫面

	通訊介面
	RS485（雲臺控制），USB2.0×2
	RS485（雲臺控制），USB2.0×2
	RS485×1或RS485×2（雲臺控制），USB2.0×2

	硬碟介面
	最多2個(最大2T)
	最多2個(最大2T)
	最多2個(最大2T)

	USB介面
	支持USB滑鼠，USB備份、USB移動硬碟
	支持USB滑鼠，USB備份、USB移動硬碟
	支持USB滑鼠，USB備份、USB移動硬碟

	遙控器
	支持
	支持
	支持

	電源
	12V/3A DC適配器
	12V/3A DC適配器
	12V/4A DC適配器

	工作溫度
	0℃～+60℃
	0℃～+60℃
	0℃～+60℃

	工作濕度
	10%～90%
	10%～90%
	10%～90%

	產品尺寸（mm）
	330x250x50mm(適機型而定)
	330x250x50mm(適機型而定)
	380x300x55mm(適機型而 定)

	產品重量（Kg）
	2.6（無硬碟，適機型而定)
	2.6（無硬碟，適機型而定)
	3.0（無硬碟，適機型而定)）


附件2 警報輸入端口說明
16路警報輸入，輸入類型不限（可以是常開型也可以是常閉型）； 

警報探測器的地端（GND）與com端並聯（警報探測器應由外部電源供電）； 

警報探測器的接地端與硬碟錄影機接地端並接； 

警報探測器的NC端接到DVR警報輸入端（ALARM） 

如果需要對已經觸發的警報遠端複位時，需由DVR的可控 ＋12V對警報探測器供電，如煙感探測器。 

當用外部電源對警報設備供電時需與DVR共地。 

警報輸入電路：

[image: image109.png]Vee

Vee

IBREBN




警報輸入連接：
[image: image110.png]RN R

L i —
@ < B @
=E DVERERAED





附件3 警報輸出端口說明

4路開關量警報輸出，可選擇常開觸點，也可選擇常閉觸點，外部警報設備需有電源供電； 

警報輸出電路：  

[image: image111.png]HEETR LA
2 HBIEEWUE

e 4

Lt 5 I





[image: image112]



H.264系列網路DVR


使用手冊V2.1


















１

_1234567891

_1234567893

_1234567894

_1234567892

_1234567890

