- 鋁合金外殼壁掛式或19”光電轉換器機匣。

- 支援720p/50、720p/60、1080p/25、1080p/30。

- 接口採用三級防靜電、防雷保護。

- 超寬光學動態範圍與先進技術，傳輸距離可達20KM。

- 低電磁干擾(EMI)、射頻干擾(RFI)以及共地迴路干擾。

- 光纖WDM/CWDM/DWDM技術。

- 具有LED指示燈，明確指示狀態。

- 隨插即用，支援熱插拔。

- 尺寸小、功率消耗小、高抗干擾能力、無失真等優點。

- 工業級超寬溫度範圍(-40℃~+85℃)。

概    述

TVI 高清影像光電轉換器專為長距離光纖傳輸TVI同軸模擬高清影像而設計，採用自行研發非壓縮數位光電轉換技術，使用光纖點對點傳輸百萬畫素模擬高清影像，實現無延遲、高品質的影像傳輸。單芯光纖可同時傳輸1~16 Port TVI模擬高清影像。

TVI光電轉換器支援720p/50、720p/60、1080p/25、1080p/30多種模擬高清影像格式，清晰度與色彩皆完整還原。

產 品 規 格

| 影像 |  |
| --- | --- |
| 發射端輸入位準 | >500mVp-p |
| 接收端輸出位準 | 1Vp-p |
| 輸入輸出阻抗 | 75Ω |
| 影像頻寬 | 60MHZ |
| 接收端上升、下降時間 | <0.8ns |
| 接收端最大抖動 | <0.2UI |
| 接口 | BNC |
| 輸入輸出接口數 | 1/2/4/8/16 |
| 指示燈 | 光纖狀態、電源、影像 |
| 功率消耗 | ≦5W |

| 光特性 |  |
| --- | --- |
| 光接口 | FC/ST/SC |
| 光功率 | -8~-3dBm / -3~+2dBm |
| 光纖類型 | 50/125um多模，62.5/125um多模，9/125um單模 |
| 光接收 | -22dBm |
| 傳輸距離 | 0~500M(多模) / 0~20KM(單模) |
| 運作波長 | TX1310nm/RX1550nm (傳輸)，TX1550nm/RX1310nm (接收) |
| 數據 |  |
| 接口 | 接線端子、RJ45 |
| 編碼型式 | RS-485/RS-422/RS-232/ Manchester |
| 數據傳輸率 | 0 - 400Kbps |
| 誤碼率 | ≤10-9 |

電 器 特 性

| 電源 | DC5V/2A |
| --- | --- |
| 全機功率消耗 | ≦6.0W |
| 工作溫度 | -40℃ to +85℃ |
| 儲存溫度 | -40℃ to +85℃ |
| 相對溼度 | 0~95%無凝結 |
| 工作時間 | ≧10萬小時 |

訂 購 資 訊

| 型號 | 類型 | 光纖 | 光纖數 | 光功率 (dBm) | 光波長 (nm) | 最大距離 (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKV-1100TV FC | 傳輸端 | FC | 1 | -8~-15 | 1310/1550 | 0~20KM |
|  | 接收端 |  |  |  |  |  |
| SKV-2100TV FC | 傳輸端 | FC | 1 | -8~-15 | 1310/1550 | 0~20KM |
|  | 接收端 |  |  |  |  |  |
| SKV-4100TV FC | 傳輸端 | FC | 1 | -3~-9 | 1310/1550 | 0~20KM |
|  | 接收端 |  |  |  |  |  |
| SKV-4100TV FC | 傳輸端 | FC | 1 | -3~-9 | 1310/1550 | 0~20KM |
|  | 接收端 |  |  |  |  |  |