	HDMI 網路線延長器


産品型號： HE01ST，HE01SR，HE01SLR，HE01SER
HE01S (HE01ST+HE01SR)，HE01SE (HE01ST+HE01SER)，HE01SL (HE01ST+HE01SLR)
功能：
HE01S   HDMI網路線延長器
· HE01S為單線型HDMI距離延伸傳輸器
· 採用單條CAT.5e或CAT.6纜線傳輸，傳輸距離最遠約可達到70公尺
· 支援HDMI 1.3，解析度最高可達1080p，支援多聲道音效，相容 HDCP
· 具EDID備份功能
· 具自動等化功能，使用簡單不需調整
HE01SER   被動式HDMI網路線接收器

· HE01SER為經濟型被動接收器，可搭配HE01ST或HE01SLR使用
· 不需外接電源
· 傳輸距離1080i時最遠可達60公尺，1080p最遠可達35公尺
HE01SLR   HDMI接收器，具串接功能

· 搭配HE01ST使用
· 一組近端HDMI輸出可接近端螢幕，一組可串接另一HE01SLR再延長距離以及接更多螢幕
· 具有自動等化、時脈重整和預先放大功能
[image: image9.jpg]RJ45 Jack

PIN

Bt

Thie

By

TMDS DATA2 +

Eﬂﬁ é Elaﬁ é Elsmga 57& %
JACK fi &

TMDS DATA2 -

B

TMDS CLOCK +/HDMI 5V

TMDS DATA1 +

HE

TMDS DATA1 -

TMDS CLOCK -/ HDMI 0V

BT

TMDS DATAOQ +

OIN|O|OA RN -

TMDS DATAO -




外觀示意圖：                                      RJ45 腳位定義：
HE01ST
[image: image1.jpg]5

£

)
N
HD,
M
IN
SE
TTIN
G

®)
o
.®@
H
®




 [image: image2.jpg]T ®

= s





HE01ST 燈號說明：

ON    藍燈    恆亮

電源指示
               閃爍        電視EDID備份完畢
RJ45  綠燈     恆亮

已開始傳送電源或影像訊號到接收端
       黃燈     恆亮

無影像資料輸入，或是不支援的影像格式
HE01ST 開關說明：

1
   ↑

設定使用預設的 EDID


   ↓

設定使用備份的 TV EDID

2
   ↑

選擇第一組預設 EDID：支援 1080i / LPCM 2 聲道

   ↓

選擇第二組預設 EDID：支援 1080p / LPCM 5.1 聲道
＊ 開關切換後需重新拔插電源才有作用

                 HE01SR                                   HE01SLR
[image: image3.jpg]I~E e

© —




  [image: image4.jpg]



HE01SR、HE01SLR 燈號說明：

ON    藍燈    恆亮

變壓器供電正常
               閃爍        EDID備份完畢
RJ45  綠燈     恆亮

已收到發射端傳來的電源或影像訊號
       黃燈     恆亮

無影像資料輸入，或訊號太弱
[image: image10.jpg]


HE01SER 燈號說明：                                      HE01SER
RJ45  綠燈     恆亮

已收到發射端傳來的電源或影像訊號
       黃燈     恆亮

無影像訊號輸入，或訊號太弱
使用線材：

建議使用高品質 CAT.5e UTP 或 CAT.6 UTP 線，距離於大於30公尺時建議使用 CAT.6 線，此產品不可使用STP 線施工
傳輸距離：

依 HDMI 設備之性能及網路線材品質，其最遠傳輸距離會略有不同
	傳輸距離：解析度 / 線材
	HE01ST 搭配 HE01SR
	HE01ST 搭配 HE01SLR
	HE01ST 搭配 HE01SER

	1080p / CAT.5e
	40 公尺
	30 公尺
	40 公尺

	1080p / CAT.6
	45 公尺
	35 公尺
	45 公尺

	1080i，720p / CAT.5e
	70 公尺
	60 公尺
	60 公尺


運用圖：

HE01S (HE01ST+HE01SR)                         HE01SE (HE01ST+HE01SER)
[image: image5.jpg]PS3 | 70M (Max)

= e fl i =5 Al »
él%i’ One CAT5e Cable - \ \ 1
DVR _ e wm

HEO1ST HEO1SR Monitor

Computer



   [image: image6.jpg]60M(Max)

I I
=5 -
ONE CAT5e cable

HEO01ST HEO1SER Monitor

PS3

ey —

DVR

1
12

Computer




HE01SL (HE01ST+HE01SLR)
[image: image7.jpg]L 60M(Max)

=

| 2

HEO01ST HEO1SLR #1 60M(Max)

=R
HEO1SLR #2 eee e HEO1SLR #n





HE01ST 備份 EDID 步驟：

1. 將指撥開關：1 往下撥，再將 TV 與 HE01ST 用 HDMI 線對接
2. 打開電視電源，再將 HE01ST 電源接上
3. 等待數秒，ON 藍燈閃爍即完成 EDID 備份
4. 完成 EDID 備份後，HE01ST電源必須重新插拔才可啟動新的 EDID
使用注意事項：

1. 佈線時請遠離會產生電磁波的設備，例如微波爐、行動電話、無線電設備、燈具、電源線等等
2. 網路線不可纏繞，避免產生串音干擾現象導致不穩定
3.  HDMI網路線延長器非網路傳輸器，不可連接至網路設備
規格：
	 產品型號
	HE01ST
	HE01SR

	 影像訊號頻寬
	2.25 Gbps (HDMI 1.3)

	 支援解析度
	480i / p，720p，1080i / p @ 24/50/60 Hz

	 傳輸距離
	CAT.5e 70M @ 1080i，CAT.6 45M @ 1080p，CAT.5e 40M @ 1080p

	 開關
	2 Pin 指撥開關 x 1
	X

	 指示燈
	ON 藍燈 x 1，RJ45 綠/黃燈 x 1

	 輸入/輸出介面
	HDMI Type A x 1

	 傳輸介面
	RJ45 x 1

	 最大消耗電流
	600mA
	700mA

	 電源變壓器
	DC 5V 1A
	DC 5V 2A

	 環境規格
	工作溫度：0～55℃，儲存溫度：-20～85℃，相對濕度：最高95%

	 尺寸            mm
	67 x 91 x 27
	67 x 120 x 27

	 重量              g
	140
	175


	產品型號
	           HE01SLR
	           HE01SER

	支援解析度
	       480i / p，720p，1080i / p @ 24/50/60 Hz

	傳輸距離
	CAT.5e 60M @ 1080i
CAT.5e 30M @ 1080p
	CAT.5e 60M @ 1080i
CAT.5e 40M @ 1080p

	輸入/輸出介面
	HDMI Type A x 1
	HDMI Type A x 1

	傳輸介面
	         RJ45 x 2
	         RJ45 x 1

	最大消耗電流
	         1150mA
	          X

	電源變壓器
	         DC 5V 2A
	          X

	環境規格
	      工作溫度：0～55℃，儲存溫度：-20～85℃，相對濕度：最高95%

	尺寸            mm
	         110 × 67 × 27
	         57.5 × 24 × 20.2

	重量              g
	         160
	          20


[image: image8.jpg]HoHS (€ F€ &




2013.04.09  Rev.C





2012.11.01  Rev.B










