	HDMI (HD BaseT) 網路線延長器


産品型號： HE02E
功能：
●  HE02E 為使用 HD Base-T 技術之單線 CAT.5e HDMI 距離延伸傳輸套件
● 採用單條 CAT.5e 纜線傳輸，傳輸距離最遠可達到100公尺
● 相容 HDMI 1.4，符合HDCP規範
● 影像傳輸採未壓縮方式，最高達 1080p / 60Hz / 48 bits，支援3D、4K x 2K
● 聲音支援 LPCM 7.1 @ 192KHz、Dolby TrueHD，DTS-HD MA
外觀示意圖：
HE02ET                                    HE02ER
[image: image1.jpg]T

Long Range HDMI Extender

IN




 [image: image2.jpg]T

our

S

Long Range HDMI Extender

Receiver





燈號說明：                                          
綠燈
   電源指示燈   恆亮：電源正常
藍燈
   連線指示燈   恆亮：已連線 / 閃爍：低電源模式
RJ45 腳位定義：
[image: image3.jpg]1234 587
e E SES EE

JACK fir it

)
]

RJ45 JACK

PIN | Efy ke
1 | @ | DATAO+
2 | B DATAO -
3 [ B# | DATA1+
4 | ® DATA2 +
5 | HE [ DATA2-
6 | #& DATA1 -
7 | B% | DATA3+
R DATA 3 -





使用線材與傳輸距離：
為了達到穩定的傳輸品質，建議使用高品質 CAT.5e、CAT.6、CAT.6a、CAT.7 網路線及網路接頭，品質不好的線材及網路接頭或不當的施工，會造成連線不穩定、影像或聲音中斷、畫面出現雜點等現象

各種線材傳輸距離如下表：

	纜線型式
	距離
	像素時鐘速率
	影像數據傳輸速率
	最高影像支援

	CAT.5e / CAT.6
	100 公尺
	≦ 225MHz
	≦ 5.3Gbps (Full HD Video)
	1080p 60Hz 36 bits

	
	 70 公尺
	> 225MHz
	> 5.3Gbps (Ultra HD Video)
	1080p 60Hz 48 bits，
1080p 60Hz 3D，4K x 2K 30Hz

	CAT.6a / CAT.7
	100 公尺
	
	
	


如有透過牆壁插座連接，避免影響傳輸穩定性，從牆壁插座至 HE02E 之間長度不得大於 5 公尺，佈線方式建議如下圖：

低電源模式：

當無 HDMI 影像訊號輸入時，或電視未連接、未開機的情況下，本產品會進入低電源模式，以節省電源消耗
使用注意事項：                                                  
1.佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備，例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等
2.線材不得捲繞，避免產生串音現象，影響傳輸穩定度

3.本系統 HDBaseT 端並非一般網路信號，請勿與一般網路設備連接，以免造成損壞
運用圖：
[image: image4.jpg]1080p 100M(Max)

ONE CATS5 cable

HEO02ET HE02ER Monitor

Computer




規格：
	產品型號
	HE02eT
	HE02ER

	最高影像支援
	1080p / 60Hz / 48 bits，3D，4K x 2K

	最高音效支援
	7.1 LPCM 192KHz，Dolby TrueHD，DTS-HD MA

	最遠傳輸距離
	100公尺

	輸入/輸出介面
	HDMI Type A x 1

	傳輸介面
	RJ45 x 1

	消耗功率
	Max 3W，Low Power 0.8W
	Max 6W，Low Power 1W

	電源變壓器
	DC 5V 2A
	DC 5V 2A

	環境規格
	工作溫度：0～55℃，儲存溫度：-20～85℃，相對濕度：最高95%

	尺寸           mm
	49.2 x 92 x 25
	49.2 x 92 x 25

	重量             g
	125
	135


[image: image5.jpg]HoHS (€ F€ &




發射端





牆壁插座





牆壁插座








接收端





100 公尺





< 5公尺





< 5公尺





2014.03.06  Rev.C





2012.11.01  Rev.B










