AHD室外防暴紅外線彩色攝影機

特性：

- 採用高性能SONY 1/2.9" 2百萬CMOS圖像感測器，圖像清晰度高

- 具電子快門, 背光處理, 影像增益補償及自動白平衡功能。

- 內建24顆高效能IR LED。

- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計, 故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光

造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。

- 前玻璃具有中孔, 可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上, 造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。

- 日本原裝生產, 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。

- 夜間低感度提升達30倍。

- 支援1路類比視頻輸出。

- 支援繁體多國語言按鍵調整設備參數。(選配)

- IP68防水認證，室內、室外皆可安裝。

- 防暴係數可達1050公斤。

規格:

| 機型 | DM-K8900 |
| --- | --- |
| 影像圖素 | 1920（H）x 1080（V） |
| 系統 | NTSC/PAL可切換 |
| 日夜功能 | 內建IR-CUT機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒） |
| 影像標準 | AHD標準協定 |
| 影像幀率 | 1920*1080@30fps |
| 圖像翻轉 | 支援影像上/下/左/右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 鏡頭 | 2.8~12mm鏡頭3百萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置 |
| 影像輸出 | 1路AHD介面，1路BNC類比視頻輸出 |
| OSD調整 | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制: 關) |
| 透霧功能 | 啟動/關閉 |
| 3D降噪 | 啟動/關閉 |
| 逆光處理 | 數位寬動態/逆光處理/強光抑制 |
| 紅外線燈 | 內建24顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED |
| 投射距離 | 紅外線感光距離約20米 |
| 防水等級 | 室外防水型 IP 68等級 |
| 外罩 | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |
| 電源 | DC12V輸入 |

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知