1080P 10X PTZ 快速球網路攝影機

NP4102DH

產品特色：

- 全高清: 1080p 影像解析度

- True PTZ: 水平: 360° / 垂直: -10°~90° 可自動翻轉

- 安裝容易:懸掛式快速安裝結構

- 設定容易:全功能設定經由OSD(螢幕顯示)設定

- 二級雷擊防護,3KV浪湧防護，避免瞬間突波造成毀損

- 1/3” 百萬像素CMOS影像感知器

- 10倍光學變倍鏡頭

- H.264 高效率壓縮格式

- 可設定128個預設點並且提供8組巡航各16個點設定

產品尺寸：

產品規格：

| 攝影機 |  |
| --- | --- |
| 影像感應器 | 1/3” 百萬像素 CMOS影像感知器 |
| 畫素 | 200萬 |
| 最高解析度 | 1920X1080 |
| 光學變倍 | 10倍光學變倍鏡頭 |
| 鏡頭焦距 | f= 4.9mm ~ 49mm |
| 可視角度 | 53.2°(W) ~ 5.65°(T) |
| 光圈 | 自動光圈 |
| 日/夜轉換 | 自動 / IR-CUT(濾光片切換模式) |
| 對焦方式 | 自動 / 手動 |
| 信雜比 | 50dB以上 |
| 背光補償 | 開啟 / 關閉 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 快門速度 | 1/5 ~ 1/50,000 sec |
| 最低照度 | 彩色: 0.2Lux@F1.2, 黑白: 0.02Lux@F1.2 |
| 網路 |  |
| 雙碼流 | 支援 |
| 安全機制 | 密碼防護, 多人登入管制 |
| 協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, PoE,SMTP,NTP,UPnP,ONVIF |
| 介面 | 網路埠口X1,電源接頭X1 |
| 水平&垂直 |  |
| 水平轉動範圍 | 360° 無限制 |
| 水平轉動速度 | 手動水平速度: 0.01°-300°/秒, 水平預設點移動速度:300°/秒 |
| 垂直轉動範圍 | 0°-90° (自動翻轉 ) |
| 垂直轉動速度 | 手動垂直速度: 0.1°-120°/秒, 垂直預設點移動速度:120°/秒 |
| 預設點數量 | 128 |
| 組巡航掃描 | 8組巡航設定，每一組可設定16個預設點 |
| 花樣掃描 | 4組 |
| 限位掃描 | 8組 |
| General |  |
| 網路埠口 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 工作溫度 | -10°C ~ 55°C |
| 工作濕度 | <90%RH |
| 防護等級 | 二級雷擊防護, 3KV 浪湧防護 |
| 電源 | DC12V / 2A±10% |
| 重量 | 1.5公斤 |