2百萬10倍PTZ網路攝影機

IP-9189

產品特色：

- 10倍光學變焦，5mm~51mm

- PTZ控制

- 紅外線投射距離 80M，IP66 防水等級

- H.264壓縮格式

產品規格：

| 攝影機 |  |
| --- | --- |
| 有效圖素 | 1920X1080 |
| 電子快門 | 1/25s ~ 1/30000s |
| 紅外線距離/日夜切換 | 80M IR / ICR (Auto / Color/ Black) |
| 最低照度 | 0.05 Lux (IR On) ; 0.01Lux (IR Off) |
| 影像設定 | AGC , BLC , AWB ; Auto / Manual |
| WDR 設定 | Support |
| 數位降噪 | 3D ( Level / Tilt / Centre ) |
| 影像翻轉 | Mirror |
| 壓縮格式/傳輸格式 | H.264 ; Onvif Protocol |
| 碼流分辨率 | 主碼流：1920x1080 子碼流：704x576 D1 352X288 CIF |
| 網路格式 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、NTP、UPnP、SNMP、SMTP、FTP |
| 聲音輸出 | Optional |
| 警報輸出 | Optional |
| UTC控制 | OSD menu control by Hybrid DVR or NVR via UTC |
| 鏡頭 |  |
| 鏡頭 | 10X Optical Zoom ; 5~51mm |
| 電動平移/傾斜 | Pan: 0°~250° ; Tilt: -5°~55° |
| 平移/傾斜速度 | Pan: 0.5°~12° / s ; Tilt: 0.5°~10° / s |
| 預設位置 | 256 preset positions Auto cruising - 8 groups（32 Preset/group） Auto Scan - 8 groups（left and right boundary） |
| 輪尋掃描 | 4 groups |
| 支架 |  |
| 支架 | Wall mount bracket |
| 環境 |  |
| 防水等級 | IP66 |
| 工作溫度 | -35℃~60℃, 10%~90% Humidity |
| 外觀 |  |
| 尺寸/重量 | 144mm×94mm×133mm（L×W×H） ; 1.1kg |
| 電源 |  |
| 電源供應/功耗 | DC12V ; power consumption < 50W |