1080P 10X PTZ 快速球網路攝影機

NP4102WH

產品特色：

- 1/3”2百萬像素SONY CMOS,1080P影像解析度

- 10倍光學變焦鏡頭

- H.264 高效率壓縮格式

- 可設定128個預設點並且提供8組巡航各16個點設定

- 容易設定: 全功能設定經由OSE(螢幕顯示)設定

- 內建風扇及加熱器

- 全方位控制:  水平: 360° / 垂直: 0°~90°可自動翻轉

- 安裝容易: 懸掛是快速安裝結構

- 安全防護 : IP66 防水防塵

- 聲音輸入/輸出(Audio Line in/out)功能(選配)

- 二級雷擊防護

- 3KV湧浪防護

產品尺寸：

產品規格：

| 攝影機 |  |
| --- | --- |
| 影像感知器 | 1/3”2百萬像素 CMOS影像感知器 |
| 有效畫素 | 有效畫素 1920X1080 |
| 光學變倍 | 10倍光學變倍鏡頭 |
| 鏡頭焦距 | f= 4.9mm ~ 49mm |
| 可視角度 | 53.2°(W) ~ 5.65°(T) |
| 光圈 | 自動光圈 |
| 日/夜轉換 | 自動 / IR-CUT(濾光片切換模式) |
| 對焦方式 | 自動 / 手動 |
| 信雜比 | 50dB以上 |
| 背光補償 | 開啟 / 關閉 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 快門速度 | 1 ~ 1/50,000 sec |
| 最低照度 | 最低照度: 0.02Lux |
| 自動增益 | 64X (最大) |
| 網路 |  |
| 影像解析度 | 1920×1080p |
| 雙碼流 | 支援 |
| 安全機制 | 密碼防護, 多人登入管制 |
| 協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,ONVIF |
| 聲音(選配) | 輸入/輸出 (選配) |
| 介面 | 網路埠口x1,電源接頭x1, RCAx2(選配) |
| 水平&垂直 |  |
| 水平轉動範圍 | 360° 無限制 |
| 水平轉動速度 | 手動水平速度: 0.01°-300°/s, 水平預設點移動速度: 300°/s |
| 垂直轉動範圍 | 0°-90° (自動翻轉 ) |
| 垂直轉動速度 | 手動垂直速度: 0.1°-120°/s, 垂直預設點移動速度: 120°/s |
| 預設點數量 | 128點 |
| 組巡航掃描 | 8組巡航設定，每一組可設定16個預設點 |
| General |  |
| 防護等級 | IP66 防護, 二級雷擊防護, 4KV浪湧防護 |
| 消耗電流 | 700mA (最大) |
| 電源 | 直流12V/2A |
| 工作溫度 | 35°C ~ 55°C |
| 工作溼度 | <90%RH |
| 重量 | 2.6公斤 |
| 配件 | 壁掛式支架, 電源 (直流12v) |