星光級網路型800萬畫素33倍紅外快速球

NP6202HAIB-33X8MP

產品特色

- 1/2.8”8MP Progressive Scan CMOS

- 800萬畫素/ 3840x2160 影像解析度

- 數位影像處理器: Sigmastar

- H.265+/ H.265/ H.264 多種壓縮格式

- 支援Onvif通訊協議

- 可編輯 255 個預設點位置

- 4組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令

- 8組點間掃描，可設定左右界限與掃描速度

- 8組巡航掃瞄，每組可設定16個預設點

- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰

- 具備CVBS影像輸出

- 斷電記憶

- 支援二串流輸出

- 內建風扇及加熱器

- 懸掛式快速安裝結構

- IP66 防護

- IK10 防暴認證

1

1

二級雷級防護與3KV突波保護

- AC24V或 POE 供電(選配)

規格

| 型號 | NP6202HAIB-33X8MP |
| --- | --- |
| 影像 |  |
| 感光元件 | 1/2.8”8MP SONY STARVIS CMOS |
| 有效畫素 | 800萬畫素 (3840Hx2160V) |
| 主串流 | 3840x2160@20fps 8MP，2592x1944、2688x1520、 2048x1520、2304x1296、 1080P、 720P @30fps |
| 子串流 | 704×576 D1, 640x480 VGA, 352×288 CIF @25/30 fps |
| 倍率 | 33倍光學放大 |
| 鏡頭 | f=4.7~155 mm / F1.5 ~F22 |
| 可視角度 | 68（廣角端）~ 2.8°（遠端） |
| 曝光模式 | 自動曝光/ 光圈優先/ 快門優先/ 手動曝光 |
| 日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 |
| 聚焦 | 自動/手動/半自動 |
| 信噪比 | 大於 52 dB |
| 逆光補償 | 可調整 |
| 強光抑制 | 可調整 |
| 增益控制 | 自動 |
| 白平衡 | 自動/ 手動 |
| 快門 | 1/6~ 1/30,000 sec, 白天/ 夜晚，手動/ 自動 |
| 最低照度 | 0.05Lux彩色 , 0.001Lux@黑白 |
| 降噪 | 3D |
| 寬動態 | 支援120dB |
| 影像調整 | 亮度，對比度，飽和度，銳利度可調 |
| 影像設定 | 水平翻轉，垂直翻轉，隱私遮蔽，強制閃爍，除霧 |
| 影像模式 | 正常模式，強制幀率模式，超星光模式 |
| 網路 |  |
| 防護措施 | 密碼保護 / 使用者連線 |
| 通信協議 | TCP/IP, HTTP, DHCP, RTP, RTSP, FTP, P2P |
| 介面 | 網路接口, 電源輸入口, BNC接頭 (CVBS 輸出), RS-485輸入 |
| 中文命名 | 支援 |
| 報警 | 支援 |
| 聲音 | 支持, Line In/ Out |
| SD 記憶卡插槽 | Micro SD 128G (class 10) |
| 斷電連線 | 支援 |
| 紅外 LED 燈 |  |
| 紅外 LED | 10x 高功率陣列式紅外線 |
| 投射距離 | 150 公尺 |
| 紅外燈啟動模式 | 自動 / 手動 / 攝影機連動 |
| 紅外線功率 | 20W |
| 水平 / 垂直 |  |
| 水平角度 | 可連續 360 度 |
| 水平轉速 | 每秒0.01~360 度( 手動) / 每秒360 度( 自動) |
| 垂直角度 | -10 度到 90 度 ( 自動翻轉 ) |
| 垂直轉速 | 每秒 0.01~120 度 ( 手動 ) / 每秒 120 度 ( 自動 ) |
| 預置點 | 255 預置點 |
| 巡航群組 | 8 組 / 每一組 16 預置點 |
| 點間掃描 | 8 組 / 可設定左右邊界 |
| 花樣掃描 | 4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令 |
| 自動掃描 | 1 組 |
| 警報 | 4個輸入(Alarm in )/ 2個輸出(Alarm out) NO / NC |
| 其他 |  |
| 雨刷 | 內建 |
| 電源供應 | AC24V/3A, POE(選配) |
| 消耗功率 | 60W |
| 工作溫度 | -35° C~ 60° C |
| 工作濕度 | 低於 90% 無空調 |
| 防水等級 | IP68 |
| 防暴等級 | IK10 |
| 突波保護 | 3KV |
| 尺寸 | Ø230x371mm(不含支架) |
| 淨重 | 6KG |
| 配件 | 壁掛支架 |

尺寸