| 電動變焦500萬網路攝影機 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 規格 - 全機台灣研發設計製造生產 - 500萬高清解析度，圖像清晰，細膩 - 500萬高清專業鏡頭 - 支援各類瀏覽器，毋須外掛程式即可播放 H.265 影像。 - 支持線上更新韌體。 - 支援 VBR動態壓縮率 / CBR固定壓縮率 /GOP 支援, 頻寬調整 - 支援智能分析功能 : 電子越線偵測 , 區域入侵偵測 - 支援 Digest HTTP 認證, RTSP 認證 - 支援多色彩螢幕文字顯示（OSD）與時間顯示 - 支援Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最高256G) 本機存放(選配) 尺寸圖 | 型號 | IPC-5230ATBV |
|  | SOC系統處理器 | Novatek NT98560嵌入式SOC |
|  | CMOS感應器 | SONY IMX335 1/2.8" 低照度CMOS; |
|  | 影像照度 | 彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2; |
|  | 影像處理 | H.265,H264,MJPEG影像編碼,支援雙碼流;支持碼流64Kbps~8192Kbps可調;支持幀率1~30幀/秒可調 |
|  | 傳輸解析度 | 主碼流：2592x1944, 2592x1520, 1920x1080, 副碼流：1280x720,640x480, 320x240 |
|  | 快門 | 1/3秒至1/200000秒； |
|  | 鏡頭 | 2.7-12mm |
|  | 焦距 | 電動控制 |
|  | 聚焦 | 自動/半自動/手動 |
|  | 日夜切換 | 標配IR-CUT |
|  | 降噪 | 支持3D降噪 |
|  | 寬動態 | 寬動態 支援 |
|  | 網路介面 | 1個RJ45乙太網介面,10/100M自我調整; |
|  | 通訊協議 | RTSP/ DHCP/ NTP |
|  | 支援協定 | UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast, Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap |
|  | ONVIF | 支援Profile S, Profile T |
|  | 紅外燈 | 2顆高效能IR LED |
|  | 警報 | 輸入 / 輸出各一組(選配) |
|  | 壓縮格式 | H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼 |
|  | 帳號管理 | 支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機 |
|  | 隱私遮罩 | 關 / 開 (4 區塊) |
|  | 畫質調整 | 銳利度，飽和度，對比度，明亮度，色相，水平翻轉，垂直翻轉 |
|  | AI智能分析 | 越線偵測，區域入侵偵測，人臉偵測，人型偵測，車輛偵測 |
|  | 事件偵測 | 支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置，靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發 |
|  | 日期時間 | 支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置 |
|  | 日夜模式 | 具備紅外光濾片(IR CUT), IR LED (光強度可調)，可選擇自動切換或是白天、夜晚手動調整。 |
|  | 白平衡 | 自動、手動、陰天、夜間等場景切換。 |
|  | 防閃爍 | NTSC(60Hz), PAL(50Hz) |
|  | 智能報警 | 移動偵測 |
|  | 防水等級 | 室外防水型 IP 66等級 |
|  | 電源 | DC12V / PoE(802.3af/at) |

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知